采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：2022年梁溪区停车标识标牌设置、清理及隔离护栏设置等。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目是否专门面向中小企业：是。

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、以及其他法律法规、江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行（具体详见招标文件），合同作业期间如有新规范、新标准、新考核办法等按最新要求实施。

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．按照《公路养护安全作业规程》(JGJH30—2004)、《公路工程技术标准》(JTG BO1-2014)、《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012) 、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009)、《公路交通标志和标线设置规范》(JTGD82-2009)、《路面标线用玻璃珠》(GB/T24722-2009) 、《路面标线涂料》(JT/T280-2004）、《城市道路交通设计指南》、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTGF71—2006）执行，严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全，每个施工队队长为安全员，负责日常安全的督导。

2．施工现场要求配戴显著标记的安全员，负责现场安全组织协调工作，接受交警、路政、工程管理人员对现场存在问题的询问和纠正指导。遇有紧急情况采购人与供应商安全联络员联系，安全联络员应及时将信息传达到施工现场。特殊情况：雨雪天、雾天不得上路作业。

3．上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设备应及时撤离。在施工过程个发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，采购人概不承担任何责任和费用。

4．施工方应在整个施工期间对其为本工程工作的人员投保意外伤害险，为本项目投保工程一切险与第三方责任险；还应为其为完成本工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由施工方承担，并已包括在工程量单价及总额价中。

5．遵守《江苏省公路条例》《城市道路管理条例》的有关规定，服从交警、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

6．招标方按照IS09001—2000《质量管理体系要求》、IS014000《环境管理体系要求》、OHSASl8001《职业健康安全管理体系要求》三项标准进行全面管理。为此施工方应按照招标方三大体系标准要求，加强施工过程控制，健全质量、环境等制度，指定主要领导负责相关工作，并不得污染环境。

7.若发生安全事故，由中标方承担全部责任及费用。

四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

（1）采购标的的数量：

| 序号 | 服务项目 | 服务或参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换、新装标牌杆 | 1、材料品种：热镀锌钢管立杆 2、规格：ø76*2.0mm 3、含安装，安装时需在地面开孔，开孔后埋入浇筑细石混凝土固定 | 根 | 35 |
| 2 | 更换、新装标志牌 | 1、材料品种：铝板标志牌 2、规格：1.5mm厚铝板标志牌，800*1200mm,双折边，含反光膜字、图案 3、含设计、制作、运输、安装（标志牌内容以甲方要求为准） | 块 | 350 |
| 3 | 更换、新装标志牌含杆 | 1、材料品种：热镀锌钢管立杆，铝板标志牌 2、规格：ø76*2.0mm热镀锌钢管，1.5mm厚铝板标志牌，800*1200mm，双折边，含反光膜字、图案 3、含设计、制作、运输、安装，安装时需在地面开孔，开孔后埋入浇筑细石混凝土固定（标志牌内容以甲方要求为准） | 套 | 150 |
| 4 | 更换、新增停车位告知牌有效期栏 | 规格：（80~100）mm*800mm，蓝底白字，含反光膜字、图案，含制作、安装 | 块 | 80 |
| 5 | 更换、新增停车位告知牌单位信息栏 | 规格：（80~100）mm*800mm，蓝底白字，含反光膜字、图案，含制作、安装 | 块 | 10 |
| 6 | 热熔标线 | - 材料品种：反光热熔型标线漆 2、工艺：预涂底油，表面撒布玻璃珠，含量0.3-0.34kg/㎡，标线涂层厚度1.6-1.8mm 3、线型：综合各种线型，以实际涂覆面积计 | ㎡ | 1000 |
| 7 | 高压水洗线 | 单次施工工作量小于150米按工作台班收费（150mm标线） | 米 | 3000 |
| 8 | 高压水洗线 |  | 台 | 10 |
| 9 | 取消车位黄线标示 | - 材料品种：道路标线涂料 2、工艺：划设区域清扫、放样，刷涂两遍道路标线涂料，标线涂层厚度0.3-0.5mm 3、原有车位标线黄漆覆盖，框内对角线刷×标志 | 个 | 10 |
| 10 | 划停车位 | - 材料品种：反光热熔型标线漆 2、工艺：预涂底油，表面撒布玻璃珠，含量0.3-0.34kg/㎡，标线涂层厚度1.6-1.8mm 3、标线宽度150mm，单次划设10个以下（含10个标准停车位） | 个 | 100 |
| 11 | 划停车位 | - 材料品种：反光热熔型标线漆 2、工艺：预涂底油，表面撒布玻璃珠，含量0.3-0.34kg/㎡，标线涂层厚度1.6-1.8mm 3、标线宽度150mm，单次划设10个以上（标准停车位） | 个 | 3000 |
| 12 | 停车指向箭头 | 1、材料品种：反光热熔型标线漆 2、工艺：预涂底油，表面撒布玻璃珠，含量0.3-0.34kg/㎡，标线涂层厚度1.6-1.8mm | 个 | 3100 |
| 13 | 停车位编码 | - 材料品种：反光热熔型标线漆 2、工艺：预涂底油，表面撒布玻璃珠，含量0.3-0.34kg/㎡，标线涂层厚度1.6-1.8mm 3、每组6个数字 | 组 | 1000 |
| 14 | 划停车位 | 1、材料品种：道路标线涂料 2、工艺：划设区域清扫、放样，刷涂两遍道路标线涂料，标线涂层厚度0.3-0.5mm 3、标线宽度150mm，单次划设10个以下（含10个标准停车位） | 个 | 50 |
| 15 | 划停车位 | 1、材料品种：道路标线涂料 2、工艺：划设区域清扫、放样，刷涂两遍道路标线涂料，标线涂层厚度0.3-0.5mm 3、标线宽度150mm，单次划设10个以上（标准停车位） | 个 | 100 |
| 16 | 停车指向箭头 | 1、材料品种：道路标线涂料 2、工艺：划设区域清扫、放样，刷涂两遍道路标线涂料，标线涂层厚度0.3-0.5mm | 个 | 200 |
| 17 | 警示柱 | 1、材料品种：热镀锌钢管 2、规格：Ø114*2.0mm，总高度1000mm，离地800mm，下埋200mm 3、贴无锡市统一反光膜，安装时需在地面开孔，开孔后埋入浇筑细石混凝土固定 | 根 | 300 |
| 18 | 警示柱 | 1、材料品种：热镀锌钢管 2、规格：Ø76*2.0mm，总高度1000mm，离地800mm，下埋200mm 3、贴无锡市统一反光膜，安装时需在地面开孔，开孔后埋入浇筑细石混凝土固定 | 根 | 300 |
| 19 | 警示软桩 | 1、材料品种：PU反光警示柱 2、规格：高：750mm，直径：80mm 3、具备反弹恢复功能（含反光膜）含安装 | 根 | 200 |
| 20 | 石柱挡车器 | 1、材料品种：天然石材（按图例） 2、规格：高600mm，直径200mm 3、地面开孔后石柱埋入地面以下200mm，细石混凝土固定 | 根 | 50 |
| 21 | U形挡车器 | 1、材料品种：热镀锌钢管 2、规格：2000*300*2.0mm（含立杆、横杆） 3、表面喷警示漆，含预埋固定费用 | 米 | 300 |
| 22 | 普通市政护栏 | 1、立柱高1200mm，制作规格、要求见图例； 2、依据图例要求喷漆，贴无锡市统一反光膜； 3、护栏安装； 4、工程量依据护栏实际中心线长度计算 | 米 | 300 |
| 23 | 普通市政护栏 | 1、立柱高800mm，制作规格、要求见图例； 2、依据图例要求喷漆，贴无锡市统一反光膜； 3、护栏安装； 4、工程量依据护栏实际中心线长度计算。 | 米 | 600 |
| 24 | 市政护栏 | 1、玉飞凤款，柱高1050mm，制作规格、要求见图例； 2、依据图例要求喷漆，含反光标志； 3、护栏安装； 4、工程量依据护栏实际中心线长度计算 | 米 | 200 |
| 25 | 市政护栏 | 1、玉飞凤款，柱高900mm，制作规格、要求见图例； 2、依据图例要求喷漆，含反光标志； 3、护栏安装； 4、工程量依据护栏实际中心线长度计算 | 米 | 400 |
| 26 | 预制标线 | - 材料品种：单色预成型标线带标线 2、工艺：划设区域清扫、放样，刷涂两遍底胶，粘贴固定，标线厚度0.8-1.2mm 3、含设计、制作、铺装 | ㎡ | 100 |
| 27 | 预制标线 | - 材料品种：双色预成型标线带标线 2、工艺：划设区域清扫、放样，刷涂两遍底胶，粘贴固定，标线厚度0.8-1.2mm 3、含设计、制作、铺装 | ㎡ | 100 |
| 28 | 机动车停车位改色 | 1、材料品种：道路标线涂料 2、工艺：划设区域清扫、放样，喷涂道路标线涂料 3、含设计、施工 | ㎡ | 900 |
| 29 | 非机动车停车位改色 | 1、材料品种：道路标线涂料 2、工艺：划设区域清扫、放样，喷涂道路标线涂料 3、含设计、施工 | ㎡ | 500 |
| 30 | 消防通道标志 | - 材料品种：反光热熔型标线漆 2、工艺：预涂底油，表面撒布玻璃珠，含量0.3-0.34kg/㎡，标线涂层厚度1.6-1.8mm 3、150mm标线线框，内含8个中文字 | 组 | 5 |
| 31 | 划双色款非机动车停车标志 | 1、材料品种：道路标线涂料 2、工艺：划设区域清扫、放样，喷涂道路标线涂料 3、含设计、施工 | 个 | 100 |
| 32 | 停车位内文字 | 1、材料品种：道路标线涂料 2、工艺：划设区域清扫、放样，喷涂道路标线涂料 3、含设计、施工（800*800mm，高度每增加或减少100mm单价增加或减少10元） | 个 | 300 |
| 33 | 球形镜 | 1、材料品种：室外广角镜（国标） 2、规格：Ø800mm 3、含安装 | 套 | 10 |
| 34 | 如厕专用停车位 | 1、材料品种：反光热熔型标线漆 2、工艺：预涂底油，表面撒布玻璃珠，含量0.3-0.34kg/㎡，标线涂层厚度1.6-1.8mm 3、含施工 | 个 | 30 |
| 35 | 拆除标志牌（含杆） | 1、根据甲方指定拆除标志牌并运送至指定堆放点。 | 块 | 30 |
| 36 | 分段式减速带 | - 材料品种：优质橡胶减速带 - 规格：500*300*50mm 3、含安装 | 米 | 50 |
| 37 | 非机动车停车位内标志及指向箭头 | - 材料品种：反光热熔型标线漆 - 工艺：预涂底油，表面撒布玻璃珠，含量0.3-0.34kg/㎡，标线涂层厚度1.6-1.8mm 3、含施工 | 组 | 50 |
| 38 | 路锥 | - 材料品种：PVC路锥 2、规格：340*340*700mm | 个 | 50 |

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限等要求

本项目质量等级:合格，并符合以下规范的要求：GB5768-2009《道路交通标志和标线》、《江苏省公路标志标线实施指南》规范要求。交通标线执行GB5768.3-2009标准中对道路交通标线的规定，其中对冷漆涂料的技术要求：标线应无发皱、泛花、起泡、开裂、发粘等现象。

服务周期：1年

六、本项目预算价：150万元。

# 七、报价说明：

# 1. 本项目工程量为暂定数量，仅作为各供应商计算磋商报价使用，报价时不得更改工程数量，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。施工期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。

# 2.综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理费、保险费（包括工程一切险和第三方责任险、工伤保险等所有与工程相关须交纳的保险）、安全生产费、税费、利润等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任。

# 3.供应商实地踏勘后，根据现场情况综合报价。