项目技术需求和有关说明

（一）项目概述

1、采购内容：2022年无锡吴都阖闾城遗址博物馆物业管理服务

2、项目概况：项目占地面积182309.4平方米，总建筑面积26526平方米。其中，（1）阖闾城遗址博物馆：主楼包括地下一层（停车场）及地上三层，总面积约16675平方米。（2）文博之家：为三层建筑，总面积约9851平方米。（3）阖闾城遗址公园东小城、中国社会科学院考古研究所华东基地，占地面积约133780平方米。

3、项目地点：无锡市滨湖区马山闾江2号

4、本项目采购预算：3980000元

5、付款方式：合同签定半年后支付合同总价的5%，剩余款项自2022年12月起分12期按月支付，月度应结算金额为合同剩余款项的月度平均值，实际支付金额按照月度考核结果核算，次月月初支付。结算时须提供增值税发票。

（二）物业管理服务区域

1、主楼（阖闾城遗址博物馆）内外；

2、消（监）控室及变电所；

3、辅楼（文博酒店）内外；

4、阖闾城遗址公园东小城、中国社会科学院考古研究所华东基地内外。

（三）物业管理服务内容

1、主要内容

（1）建筑的维护管理和装饰装修管理；

（2）公用设施设备及场所的使用、巡检、维修、养护、管理；

（3）公用区域、展厅及办公室的清洁卫生管理；

（4）安全护卫管理、消防管理、公用传达秩序管理；

（5）车辆（包括机动车和非机动车）行驶及停泊管理；

（6）各类接待、服务工作；

（7）各类物业管理档案资料的管理；

（8）配合辅楼（文博之家）经营运作做好服务工作；

（9）法律、法规、政策及合同规定的其他事项。

2、具体内容

（1）环境卫生管理内容

a建筑物保洁：实施全面清扫保洁；

b道路及广场保洁：包括道路两侧建筑物的门到门、墙到墙，全面实施清扫保洁；人行道全面清扫；

c绿化环境：定期清扫保洁；

d定期消杀；

e化粪池定期清掏；

f污水井及管道定期清理、疏通。

（2）传达秩序管理及巡查内容

a车辆（包括机动车和非机动车）行驶及停泊管理；

b停车秩序及内部道路交通管理；

c停车收费管理；

d公用部位及公用设施巡检维护管理；

e消防隐患巡查及安全管理；

f治安、偷窃、交通等应急事件处置；

g值班管理。

（3）房屋、公用设施、设备维护与管理内容

公用设施设备及场所的使用、巡检、零星维修等。

（4）接待服务

做好区域内各类接待、服务工作。

（四）物业管理服务费用报价清单

物业管理服务企业所报内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

清单内容

| 序号 | 服务内容 | 面积 （㎡） | 单价 （元/㎡.月） | 年费用 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境卫生管理 | 75055.4 |  |  | 面积为博物馆建筑面积与外部占地面积 |
| 2 | 传达秩序管理及巡查 | 75055.4 |  |  | 面积为博物馆建筑面积与外部占地面积 |
| 3 | 房屋日常管理与维修养护 | 26526 |  |  | 面积为博物馆建筑面积 |
| 4 | 空调系统管理维护 | 26526 |  |  | 面积为博物馆建筑面积 |
| 5 | 给排水系统管理维护 | 75055.4 |  |  | 面积为博物馆建筑面积与外部占地面积 |
| 6 | 供电系统管理维护 | 26526 |  |  | 面积为博物馆建筑面积 |
| 8 | 合计 |  |  |  | 一年费用 |

注：由磋商供应商提供报价，本报价为包干价，结算时不再调整总价，清单项目数量和实际数量不同时总价也不调整。总报价应包含企业管理费、人工费、机械费、企业利润、税金等在内的所有费用。总报价不得高于招标最高限价。

（五）物业管理服务各类人员最低配置及部分录用条件

根据本项目的规模，结合本物业实际情况及其他物业管理工作的需要，本项目物业管理人员最低需配置 77 人，各岗位配置人员年龄、性别符合下表要求，人员工资不得低于无锡市最低工资标准且全部正常缴纳社保，具体如下：

人员最低配置表

| 项目 |  |  | 年龄要求 | 人数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理部 | 项目经理 （即项目负责人） | 50周岁以下 | 1 |  |
| 2 |  | 客服主管 | 45周岁以下 | 1 |  |
| 3 |  | 客服 | 45周岁以下 | 4 |  |
| 4 |  | 专职讲解人员 | 45周岁以下 | 3 |  |
| 5 | 安保部 | 安保主管 | 45周岁以下 | 1 |  |
| 6 |  | 门岗 | 50周岁以下 | 12 |  |
| 7 |  | 停车场岗 | 60周岁以下 | 6 |  |
| 8 |  | 消控室岗 | 男：60周岁以下 女：50周岁以下 | 3 |  |
| 9 |  | 监控室岗 | 男：60周岁以下 女：50周岁以下 | 3 |  |
| 10 |  | 巡逻岗 | 55周岁以下 | 21 |  |
| 11 | 保洁部 | 保洁主管 | 50周岁以下 | 1 |  |
| 12 |  | 室内保洁员 | 男：60周岁以下 女：50周岁以下 | 9 |  |
| 13 |  | 室外保洁员 |  | 5 |  |
| 14 | 工程部 | 工程主管 | 55周岁以下 | 1 |  |
| 15 |  | 设备技术人员 | 60周岁以下 | 6 |  |
| 16 | 合计 |  |  | 77 |  |

注：

1、以上人员须填列在《人员配置表及拟派项目负责人简历表》（格式见附件）中，并按清单要求提供相应证明材料。

2、以上人员费用包括工资、社保、福利费、加班费等内容，符合国家、省、市相关政策规定（表中已列出的法定计提费用必须按照本项目人员配置总数计提和填写；各供应商不得将法定计提费用通过“先交后返”等方式进行减免或扣减）；

3、各供应商须满足以上人员配置要求，人员工资不得低于无锡市最低工资标准且正常缴纳社保。供应商投标时须提供中标后按照规定为以上人员缴纳社保的承诺书，若中标后未按承诺书执行，则视为提供虚假证明材料，将提请相关部门严肃处理，并承担一切社会经济责任。

（六）物业管理服务内容各项标准及要求

1、物业服务中心设置

（1）设置物业服务中心。

（2）配置办公家具、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络等办公设施及办公用品，所有权归物业管理服务企业所有。

2、人员要求

（1）管理人员服装统一，挂牌上岗，仪表整洁规范。

（2）配备接待讲解人员。

3、服务时间

周一至周日每天12小时业务接待，管理人员24小时值班，并提供服务。

4、日常服务

（1）24小时受理报修。急修半小时内到现场处理，一般修理一天内完成（预约除外）。

（2）对采购人或游客的投诉在24小时内答复处理。

（3）24小时配合文博之家经营运作做好服务工作。

（4）制定物业服务年度和月度工作计划并组织实施，每月向采购人报告一次计划实施情况。

（5）制定房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立房屋装修档案，对不符合规定的行为、现象及时劝阻、制止或报告。

A、环境卫生管理

（1）范围：

a制定完善的清洁细则，明确所需材料、检查方法等，并严格要求；

b制定部门各岗位的责任制；

c建立卫生清洁的检查制度；

d建立消杀制度；

e保持管区内公用场所的清洁；

f提供全面的清洁卫生美化服务。

（2）具体要求：

a展厅、公用区域要求全天候即时保洁。所有办公室，每天两次定时清理垃圾。地面保持整洁无灰尘、无杂物、无痰渍，门窗、墙面、栏杆、扶手、展柜玻璃等无污垢、污迹、手印等。室内保持表面明亮、无灰尘、印迹；

b垃圾桶、茶水废弃桶及时清倒，保持表面清洁；

c厕所内做到无怪味、无脏物、无污渍、污垢，地面、镜面无水渍、污渍；

d消防箱、指示牌等公用设施隔日擦拭无灰尘，天花板、公用灯具每半月除尘一次，目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网；

e电梯轿厢每日循环保洁（地毯每日换一次），操作板每日消毒一次，每半个月对电梯门壁打蜡上光一次、表面光亮、无污迹，轿厢壁无浮尘，不锈钢表面光亮、无污迹；

f对库房的保洁，只负责走廊等公用部位；

g外墙保洁：全天保洁；

h做好休闲广场的保洁工作，做到目视地面干净无杂物；

i做好大型展览开幕、重要接待任务等的突击保洁工作；

j每天将馆内各类垃圾收集并运至采购人指定地点；

k负责展览区域公用卫生间提供废物篓、垃圾桶。办公区域公用卫生间提供手纸、废物篓、垃圾桶、品牌洗手液等。

B、传达秩序管理及巡查

（1）标准：

a秩序服务人员对博物馆进行全天候保安值勤，公用区域、展厅内设立固定保安岗位和流动巡逻岗；确保博物馆正常开放和办公秩序；监控系统要保证24小时值班监控（人员固定、每班2人）；文物库房库门外要有保安24小时值班；做好消防器材的维护，对违法违纪行为要及时处理。

b通过“人防”、“物防”和“技防”相结合的全天候科学管理，制订防灾应急预案，迅速有效处理突发性事件，维护采购人正常的工作秩序和人身、财产的安全。每年至少组织全体人员进行二次以上的消防、安防应急演练。

c实行24小时门卫，24小时安全巡逻值班，保证馆内文物藏品、公用财产及人身安全，若因管理原因而在管辖区域内引发的火灾、偷盗等安全事故，物业管理服务企业承担相应责任包括根据政府相关职能部门的裁定而对采购人的行政性罚款。

d对所有从业人员进行必要的业务培训，并持证上岗，持证率达到100%。

（2）具体要求：

a应根据场地的需要配备相应数量的专职保安人员。以中青年为主，年龄应在20岁至50岁之间，身高不低于165CM，学历不低于高中，在本市有固定住所，身体健康、工作认真具有极强的工作责任心，并定期接受培训；

b能处理和应对管区公用秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案；

c配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。上岗时统一佩戴标志，穿戴统一制服，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，值班时立姿挺直，不倚不靠；

d各出入口和门卫室24小时值班看守。开放期间要立岗，并有详细的交接班纪录，外来车辆必须登记。对外来人员进入办公区要通过电话先与当事人联系然后决定是否放进，如要接待做好详细登记；

e对进入博物馆的车辆要进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序，道路畅通；

f对大型物件出入要先询问调查并做好记录；

g保持保安之间以及保安与各部门的通信畅通，在遇到异常情况或紧急求助时，保安2分钟内赶到现场采取相应措施控制局面；

h保安对观众的不文明举止或危害展品安全的行为，必须立即制止，做到有礼有节，措施到位；

i力保管区内不出现任何警情，如出现警情，采购人将根据双方权利和义务的相关条款履行合同；

j遇到布置展览等情况，保安要做好文物运输的安全警戒工作；

k加强夜间巡逻，按要求定时巡更，并做好详细记录，保安之间要保持联系；

l做好休闲广场的保安执勤工作，制止游客不文明现象的发生；

m接到展厅装修通知，必须与施工单位签订《装修施工治安、安全管理协议》，并严格监管。

（3）消防工作要求：

a进行消防宣传（消防轮训、利用标语和牌示进行宣传等）；

b建立各级防火组织，并确定相应的防火责任人；消控中心人员需具备消防员上岗证；

c把防火责任分解到各房屋使用和租赁单位。各房屋使用和租赁单位担负所属物业范围的防火责任；

d明确防火责任人的职责，根据《中华人民共和国消防条例》的规定，制定防火制度；

e定期组织及安排消防检查，及时发现火险隐患；

f制定防火工作措施，从制度上预防火灾事故的发生；

g发动大家及时消除火灾苗头和隐患；

h建立自防、自救组织。包括：建立义务消防队，抓好消防训练；

i明确火灾紧急疏散程序，做好疏散的准备工作，人员疏散为主为先，转移文物、抢救贵重物品在后；

j建立消防档案；

k制定灭火方案及重点部位保卫方案。

C、房屋、公用设施、设备维护与管理

（1）大型设备维修与保养：

a设备维修保修期内（非人为因素）由特约商户负责，保修期满由采购人确定维保单位；物业人为原因引起设备损坏，损失由物业承担；

b按照设备建立保修与维修程序；

c按照设备规定建立保养制度，进行必要的日常保养、等级保养等。

（2）大型设备管理要求：

a要求建立各项设备验收文件资料的存档，建立设备登记卡；

b设备管理部门构架；

c各部门、各工种的岗位责任制；

d物料采购、供应和消耗环节的计划与控制，开源节流措施；

e制定设备的保养和维修制度；
f建立监管制度，监督检查专项维修保养责任公司和个人的工作；

g建立设备间巡查制度，每日对水泵房、风机房、强弱电间等主要设备间进行日常巡查，并做好相应记录，发现情况及时上报，同时保证设备间内干净、无杂物堆放。

（3）一般公用设备的维修要求：

一般公用设备指馆内各种照明亮化设备及水暖器具，做到随报随修，如涉及设备更换，由采购人支付设备费用。对合同约定范围内的灯泡、灯管、卫生间感应器电池、开关等日常消耗品进行维修或更换，费用由物业管理服务企业负责。

（4）对设备技术人员要求：

a设备运行维护要配备工作责任心强、有专业知识的工作人员，特殊岗位要求具有上岗证的专业工作人员；

b根据不同的设备和场所的要求建立相应的规章制度和操作规程，严格落实、定岗定位、责任到人；

c在设备运行中能够及时发现、并能有效处理一般故障和事故隐患，对所操作的设备要熟悉性能、使用时机，熟练掌握操作方法，努力提高排除一般故障的能力；

d了解设备生产厂家、产品供应商的报修电话、联系方式，督促并配合设备特约维修人员和供应商对设备进行定期保养检测；

e严格按技术规范使用，科学操作、保证设备正常运行延长使用寿命；

f遇博物馆临时展览要积极配合；

g对从事国家规定特殊工种的工作人员必须具有国家有关部门规定的资质证书、持证上岗。

5、其他补充说明

（1）采购人将提供场地若干处，作为物业管理用房。

（2）物业管理服务企业如在经营活动中有违法现象、出现重大安全事故等，责任自负，采购人有权终止合同。

（3）建筑、设备设施情况以现场实际情况为主。

（4）网络系统维护，网络维护内容主要包括移动、电信、办公、上网等进行维护，费用由物业管理服务企业负责。

（5）废纸篓和垃圾桶应美观、结实、耐用、环保，与周边环境匹配。

（6）生活水箱的清洗与消毒是由物业管理服务企业落实，水箱一年清洗2次，水箱的容量：博物馆水泵房30吨，辅楼四楼12吨，费用由物业管理服务企业负责。

（7）对合同约定范围内的灯泡、灯管、卫生间感应器电池、开关等日常消耗品进行维修或更换，费用由物业管理服务企业负责。

（8）合同签订后，由物业管理服务企业根据采购人的要求，制订出切实可行的实施细则（定岗、定人等）报采购人审核，经同意后方可组织实施。

（七）物业管理服务内容细则

1、环境卫生管理

（1）公用楼道保洁

a每日打扫、拖洗1次各楼层通道和楼梯台阶，擦拭1次楼梯扶手，水磨石地面和水泥地面每周刷洗1次，大理石地面每季度打蜡1次、每半年抛光1次，每日清理1次电梯口和通道摆放的烟灰缸内垃圾和烟头，每日擦拭1次公用设施，每周擦拭1次楼梯道墙面，每周顶面除尘1次。防火门、消防栓、玻璃箱内侧、灯具、墙面、地脚线、指示牌等公用设施每月循环清洁1次；

b梯间顶面无明显蜘蛛网、灰尘，地脚线无明显污渍，地面目视无明显杂物、污迹；

c楼梯道玻璃无灰尘。

（2）电梯及电梯厅保洁

a保持电梯轿厢清洁，白天循环对电梯厅进行清洁；

b每半月对电梯门壁打蜡上光1次。

（3）公用卫生间保洁

a每日清洁4次，消杀2次，保洁时悬挂醒目标识；

b清洁内容包括：通风换气；冲洗烟灰缸、洁具；清扫地面垃圾、清倒垃圾篓垃圾、换新的垃圾袋；

c用洗洁剂清洗大、小便器；用快捷布擦洗洗手盆并冲洗干净；用毛巾抹墙面、台面、开关、门牌；

d用毛巾擦干净玻璃、镜面；用拖把拖干净地面等；每月1次用毛巾擦灯具；每月2次对公用卫生间进行消杀，发现墙壁有字及时清洁；

e室内无异味、臭味；地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净，便器洁净无黄渍。

（4）停车场、公用车库或车棚保洁

a每日清扫1次车库的纸屑和垃圾；及时清除地下室进出口的垃圾；发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净；

b每季度打开1次地下室、车库的集水坑和排水沟盖板，彻底疏通冲刷1次；

c每半年擦洗1次门窗、消防栓、指示牌、指示灯、车位档、防火门等公用设施；

d每1个月进行1次地下室消杀工作。地面无垃圾、果皮、纸屑、无积水、无油迹、无污迹和杂物；无异味、空气流通；

e管道油漆无脱落、无锈迹；标识、指示牌等公用设施目视无明显灰尘；墙面、管线基本无污迹、无积灰；

f每月进行2次地下室消杀工作。

（5）广场、道路保洁

a每日清扫2次，保洁时间不少于4小时，保洁人员往返一周时间不超过1小时，目视道路基本干净、整洁，无垃圾、杂物、浮砂，无污迹，无积水、积雪，每100㎡痰迹、烟头、纸屑平均不超过5个，无直径1cm以上的石子；地面垃圾滞留时间不能超过1小时；

b每月清洁2次，目视灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩、灯座明亮清洁；

c巡视保洁，绿化带、道路无杂物、垃圾。

（6） 绿化保洁

每日清扫2次绿化带、草地上垃圾，捡1次草地、绿化带上的烟头、棉签等小杂物，秋冬季节或落叶较多季节增加清洁次数，地面基本干净、无积尘、无污渍、无垃圾，每100㎡痰迹、烟头、纸屑平均不超过5个，花坛表面洁净无污渍，地面垃圾滞留时间不超过1小时。

（7）标识、宣传牌保洁

标识、宣传牌每日擦拭1次，雕塑、信报箱每周擦拭1次，清洁后检查无污渍、无积灰，不损伤被清洁物；

（8）休闲、娱乐、健身设施

a每日清洁1次（擦拭表面灰尘、用清洁剂擦拭污渍用清水冲洗干净用抹布抹干、清扫垃圾、擦拭座椅）；

b设施表面干净，无灰尘污渍、锈迹，目视无果皮、纸屑等垃圾，及时发现设施、设备脱焊、脱漆、断裂及其他安全隐患并报告处理。

（9）门卫、岗亭、监控探头保洁

a门卫、岗亭每日清洁2次，内外地面拖洗干净，擦洗干净内外门窗玻璃、窗台，及其他台面，室内外墙面每月清洁2次，发现不卫生随时处理，保持墙、地面干净、光亮、整洁，保安岗亭随时保洁，墙面、顶面无积灰；

b工、器具排放整齐、有序；监控探头每周擦拭1次，镜头用专用纸，探头外表用微湿的毛巾；擦拭不得刮伤镜片，清洁后镜头光亮洁净，探头外表干净无灰尘。

（10）垃圾桶、果皮箱

a垃圾桶、果皮箱：每日清运2次；每日抹布抹1次；每周清洗2次；

b垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹；垃圾桶、果皮箱无明显污迹、油污，无明显异味。

（11）垃圾收集与处理

a设置垃圾收集箱或点，垃圾桶、果皮箱垃圾，每日早晚定时清理2次；

b垃圾日产日清；建筑垃圾定点堆放；对有毒物质分离特殊处理；灰尘、泥沙等粉尘性垃圾在运送途中应加以遮挡，防止垃圾掉落或飞扬引起二次污染；废弃涂料、油漆等流质性垃圾在运送途中注意容器的封闭，防止溢流污染路面，垃圾分类收集，建筑垃圾定点堆放；

c垃圾收集箱或点周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味，每日擦拭1次，每周清洗1次。

（12）公用天台、屋顶

每周清理1次，保持清洁、无垃圾。

（13）人工湖、喷水池

每日水面清捞1次，每月清理1次，人工湖每年换水2次，水质不良及时更换。

（14）卫生消杀

a夏季等蚊、蝇、孳生季节每半月消杀1次，其他根据季节和当地情况制定具体计划；灭鼠：每年进行3次；确保操作人员和采购人（游客）安全，有切实可行措施，不干扰采购人（游客）正常生活，检查仓库、地下室，目视无明显蚊虫在飞；检查办公室、食堂，目视无苍蝇在飞；抽查楼道无明显鼠迹。

b公用设施设备的清洁卫生、沟渠、下水管道消毒杀菌无异味。

c“四害”防治及处理。按国家卫生城市标准和要求对公用场所和周围环境定期进行预防性卫生消杀，制定详尽的消杀预防方案，消除老鼠、蟑螂、苍蝇及其他有害昆虫及其滋生条件，做到科学、有效、有记录。完成突发性事件造成的保洁工作，配合做好防汛、防冻、防台风、防火的应急处理。

2、传达秩序管理及巡查

（1）人员组织

a专职安全护卫人员，以中青年为主，45周岁以下的人员占总数60%以上，身体健康，体态良好，工作认真负责；

b接受过安全护卫或相关训练，训练有素，掌握基本安全护卫技能，并定期进行安全防范学习，增强安全防范能力；

c能处理和应对公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案；

d上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服（精致），装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。在执勤时不吸烟、吃零食, 不袖手、背手、插腰或将手插入衣袋，不弯腰驼背，前倾后靠；讲普通话；

e配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械；

f交接班制度完善，并有工作及交接班记录。

（2）门岗

a各出入口24小时有值班看守，主出入口至少有2人驻守，其余出入口至少有1人值守；

b按照委托合同要求进行进出车辆管理、访客登记，大件物品搬出实行登记，实施交通指挥、交通疏导等工作。保持出入口环境整洁、有序、道路畅通；

c老弱病残进门可提供专人护送，可配备护送专用车。

（3）巡逻岗

a白天巡逻次数不少于8次，夜间巡逻次数不少于12次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻；

b及时发现和处理不安全隐患；

c接受采购人（游客）投诉和求助；

d回答采购人（游客）的询问；

e在遇到突发事件时，及时报告警方与管理处，必要时采取正当防卫，防止事态扩大，协助保护现场和证据；

f安全巡逻有记录、有检查。

（4）消（监）室岗

a设有监控中心，24小时有人驻守，注视各设备所传达的信息；

b监控中心接到报警信号后，保安人员应立即赶到现场进行处理。

（5）紧急事故反应

a编制各类事件应急预案，并在监控中心控制室内悬挂。制定紧急事故处理预案，至少包括：火灾、爆炸、地震、炸弹恐吓、安全疏散等；

b有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；

c书面描述紧急事故救护组织职责，并让每位成员了解，周期性地进行反应训练；

d按消防要求组织进行疏散演习；

e对紧急事故做出快速、正确的反应；尽可能减少破坏和损失程度。

（6）其他防范措施

a设有采购人（游客）求助与报警电话，24小时有人值守；

b接到报警信号，确认后物业管理服务企业应立即派人赶往现场查看，予以恰当的紧急处理；

c涉及人身安全处，设有明显标志并有防护措施；

d协助有关部门维持项目正常生活秩序，防止不安全事件发生；

e对外围边界、角落、车库、道路的照明设施加强维护，保持必要的照明；

f建立空置设备室、垃圾房、杂物房巡查、钥匙管理及登记备案制度。

（7）交通、车辆管理

a有较为完善的车辆管理制度；

b设置明显的交通标志；

c维持交通秩序，发现车辆未上锁及乱停乱放进行忠告或纠正，发现偷盗车辆、破坏交通设施等现象及时制止；

d封闭停车场由专人管理，车辆进场、离场有检查、记录；管理人员责任心强，认真负责。

（8）消防

a执行《中华人民共和国消防条例》、《中华人民共和国消防条例实施细则》和其他有关消防法规；

b健全消防组织，建立消防责任制；

c定期进行消防训练，保证有关人员掌握基本消防技能；熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，提高自防自救的能力；

d根据防火、灭火的需要，保持消防通道畅通，禁止在消防通道设置路障；

e发现火警有义务迅速向消防队报警，并马上派人前往报警地点，迅速采取措施，组织力量救火，抢救生命和物资，派人接应消防车，服从火场总指挥员的统一指挥；

f每月1次巡查消防栓、箱、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志等消防设备是否完好、齐全，并及时报修；发现设备故障时，必须及时修理或通知厂方处理，保证设备24小时正常运转；

g每日检测1次喷淋管网水压，发现压力不够，马上报修；

h每年模拟火灾操作1次，以熟悉操作和检查消防监控设备；

i消（监）控室保持整洁，每日保洁1次，要求地面无积灰，监控箱表面无污渍；

j每日填写工作记录，建档备查。

3、公用服务

（1）接待

a佩戴统一标志，仪表端庄、大方，衣着整洁，表情自然和蔼、亲切；

b对采购人（游客）一视同仁；

c接待时主动、热情、规范；

d迎送接待采购人(游客)时，用语准确，称呼恰当，问候亲切，语气诚恳，耐心细致；

e使用文明用语，不应使用服务忌语；

f对采购人（游客）的报修与求助应耐心细致，主动听取及征询采购人（游客）的意见。

（2）值守

建立完善的值班制度和交接班制度；工作有记录。

（3）服务时限

急修服务10分钟内到位,24小时内修复，若不能，要有紧急处理措施，并对采购人（游客）做出合理解释，必须做出说明和限时承诺。服务时限不得以节假日和休息时间顺延。

4、房屋、公用设施、设备维护与管理

A、每年年底或年初对房屋公用部位、设施设备、道路、绿地等进行全面检查1次，掌握房屋设施设备完损状况，对完损程度做出评价；

B、巡视房屋主体结构，发现质量问题及时向采购人报告与建议；根据采购人的委托，组织维修工作；

C、在冬、雨季和天气异常时安排组织房屋设施巡视，对质量较差，易出问题的部位重点检查；

D、巡检结束将检查情况、维修计划及需要进行大、中修或更新改造的项目报告采购人。

（1）公用部位门窗

每天巡视楼内公用部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好，门、窗开闭灵活并无异常声响。

（2）停车场（车棚、车库）及配套设施

a停车场、棚、房完好无损，有大、中、小修计划；

b停车场内照明设施完好，通道畅通无阻，配备必要的消防设备，符合停车场规范要求，便于管理和车主停放车辆。

（3）道路、场地等

a加强道路维修与养护，制定详细的道路维修养护计划，按照合同约定实施；每周一次巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏及时修复，保持路面平整、无破损、无积水，侧石平直无缺损；

b每半月一次巡查围墙，发现损坏立即修复，铁栅栏围墙表面无锈蚀，保持围墙完好。

（4）排水设施

a每月清扫1次以上排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔出沟内生长的杂草；达到目视基本干净无污渍、无杂草，排水畅通，无积水、臭味；楼面落水管、落水口等保持完好，开裂、破损等及时更换，定期检查；

b每半年清理化粪池1次，出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；

c每半年对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。

（5）给水设施

a饮用水水池（箱）半年消毒1次，操作人员具有相应操作资格，按照程序操作，清洗时无二次污染，有严密的管理设施；保持水池（箱）结构完好，无渗漏，表面和支架不锈蚀，漆膜脱落处及时修补。水质化验达标，每2个月检查保养水箱人孔、进水管、溢水管、泻水管、水位计、液位传感器、浮球阀和各类闸门；冬季水箱有可靠的保温措施，且不得对水质产生污染；

b每1个月清扫1次泵房，保持泵房清洁卫生，良好的通风、照明和采暖，地面排水畅通；

c水泵运行正常，每2小时巡查泵房1次，以防低位水池液压阀（浮球阀）失灵，各种仪表指示稳定正常，阀门开关灵活，发现滴漏及时维修；消防泵、喷淋泵、污水泵等不经常启动的水泵，每月启动1次，保持水泵能正常运行，每月检查1次消防泵及管道阀门，使之处于完好和正常开启状态；水泵运转部件经常加油，保持润滑灵活；每年对水泵机组清洁保养1次；每日填写水泵运行记录，建档备查；

d专业人员专人巡视，每日检查泵、管道、水箱、阀门、水表状况，定期保养、维护，出现问题随时处理。

（6）公用部位照明灯、景观灯等

保持灯具完好，亮灯率在99%以上。

（7）消防设施、设备

a消防泵每月启动一次并作记录，定期保养，保证其运行正常。

b消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。

c每天检查火警功能、报警功能是否正常。

d每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验，不合格的应当调换。

e每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查。

f每月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压。

（8）供配电系统

a建立和完善有关规章制度，包括电气设备运行操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、安全及交接班制度；

b值班人员具备变配电运行知识和技能，具备上岗资格，持有上岗证书；

c保持配电房清洁卫生，每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面干燥无积灰，配电柜表面无污渍；

d每日检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并定时抄表做好记录，出现异常及时处理；

e每年对变压器外部、低压配电柜进行2次清洁、保养；保证正常电力供应，限电、停电按规定时间通知采购人和游客；每年检测1次保安接地电阻；每年检测1次配电房主要电器设备的绝缘强度；每年检测2次配电房内消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高压操作工具，并每年送供电部门检测1次；

f潮湿天气时，采用安全有效措施，保持配电房内主要电器设备干燥；

g每月检测1次配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝；

h每日填写运行记录，建档备查。

（9）弱电系统

a操作人员受过专业培训，持证上岗；

b工作时认真负责，精神集中，对异常情况能及时识别；发现异常，及时处理；

c有切实可行的维修保养计划；保养、检修及时；

d对相关设备、设施定期进行调试，使系统处于最佳工作状态；

e工作、维修、养护有记录，特殊系统、设备的进入经过授权，密码有效保护；

f分系统定时检查和记录各部分、各监控点的工作及运行状态，定期对各类信息、数据进行统计分析，形成日、月报表。

（10）避雷接地系统

每年雨季来临之前，对整个避雷接地系统进行检查维护；在大雷雨过后也要及时对系统检查，发现严重腐蚀、松脱等立即更换或紧固。

（11）其他设施

每日巡查门、楼道、管线井道、机房以及其它公用设施设备,并及时维修养护，保证正常运行；道路及停车场交通标志、安全警示标志齐全等。

5、车辆管理

（1）地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，车辆行驶有规定路线，车辆停放有序。

（2）有专职人员24小时巡视和协助停车事宜。

（3）车库内地面、墙面按车辆道路行驶要求设立标志牌，照明、消防器械齐全。

（4）如遇客流量大或接待任务时，地面增加停车位,新增岗位专业疏导人员管控车辆。

6、档案资料管理

（1）档案资料齐全完整；

（2）分类成册，管理完善，合理分类，查阅方便；

（3）及时变更登记，账物相符。

7、培训制度

（1）物业管理服务企业须具备完备的培训制度，对物业管理从业人员进行岗前培训及阶段性培训管理，使其熟悉工作流程与要求；

（2）定期对物业管理服务人员进行安全教育与业务培训，并定期与采购人共同进行消防安全培训和组织消防演练。

（八）其他说明

1、本次项目物业管理执行《中华人民共和国政府采购法》、国务院《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》等法律法规，物业管理服务企业要严格履行投标书的承诺和物业管理合同的约定，接受采购人对物业管理日常工作的监督和考核管理，如发现管理达不到约定要求，物业管理服务企业管理服务水平下降、投诉多等现象，或物业管理服务企业管理中发生重大管理失误的，将依照法律程序按规定处理。

2、对于技防监控、泵房、风机、潜水泵、电力设施、智能化道闸系统等特种设施设备，按相关规范执行，对维护情况负责。

3、物业管理服务企业必须积极配合采购人做好党建阵地建设、文明城市创建、示范单位、相关信息统计等工作的日常事务及各类矛盾纠纷调节。

（九）物业管理服务考核标准

月、季度考核表

| 序号 | 项目（分值） | 内容 | 管理要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理 （15分） | 人员管理 | 物业人员按实际岗位配备到位，服装统一，挂牌上岗，仪表整洁规范，服务热情主动。 | 5 |
|  |  | 日常服务 | 设置物业服务中心，周一至周日12小时业务接待，设立24小时值班服务电话。有完整的报修、维修和回访记录。 | 4 |
|  |  | 投诉处理 | 有完整的投诉处理流程，及时处理采购人和游客投诉，记录完整，满意率95%以上，无物业问题引发上访事件。 | 3 |
|  |  | 规章制度 | 建立对物业管理服务人员的工作制度和考核制度，并上墙公布。各类物业管理服务方案、台账资料齐全完善。录用人员需向物业管理服务企业办备案，统计的相关数据与资料及时上报物业管理服务企业。 | 3 |
| 2 | 环境卫生（20分） | 公用楼道保洁 | 确保通道、楼梯台阶、扶手干净，无杂物、积灰、蛛网、无乱张贴、乱涂写、乱停车等。 | 3 |
|  |  | 停车场公用车库或车棚保洁 | 整洁、无杂物、无明显积灰，门窗、墙面整洁无破损。 | 3 |
|  |  | 绿化带、 道路保洁 | 区域道路无坑洼，道板砖无损坏，无垃圾污迹杂物；绿化带内无明显垃圾、果皮、漂浮物、枯枝等。 | 3 |
|  |  | 标识、宣传牌、塑料信报箱保洁 | 完好、干净、无明显浮灰、污迹。 | 2 |
|  |  | 休闲、娱乐、健身设施保洁 | 完好、干净、无明显浮灰、污迹。 | 2 |
|  |  | 门卫、岗亭、河道 | 门卫、岗亭干净、整洁，没有无关物品；河面无漂浮物，岸脚无垃圾 | 2 |
|  |  | 垃圾收集与处理及垃圾桶、垃圾棚 | 建筑垃圾有序堆放，无明显堆积。收集点及垃圾桶无污迹、无散落垃圾、无明显异味、无蚊虫滋生，垃圾桶、箱干净无积灰、污迹、完好无损。 | 2 |
|  |  | 其他公用场所、设施 | 保持干净、整洁、无浮灰、污迹、损坏，无乱堆放、乱涂写、乱牵挂、乱晾晒现象 | 3 |
| 3 | 传达秩序管理及巡查（20分） | 门岗 | 出入口24小时有人站岗执勤，有值班，交接班记录；对外来人员和车辆进出区域进行登记，查验相关证件。对贵重物品、大件物品的搬出需要查验相关证件，核实身份，核对物品的名称和数量，并做好记录 | 4 |
|  |  | 巡逻 | 按规定白天巡查不少于8次，夜间巡查不少于12次。车库门、防盗电控门保持完好，及时关闭。 | 3 |
|  |  | 交通秩序 | 对区域内车辆按规定进行管理，引导车辆有序通行、停放、确保道路畅通。 | 3 |
|  |  |  | 摩托车、电动车、自行车等按指定地点有序停放，电瓶车无乱拉乱接充电现象。 | 3 |
|  |  |  | 保持消防通道畅通，消防通道无路障；对于火灾等突发事件要有应急预案，每年进行一次消防演练活动。 | 3 |
|  |  | 汛期 | 服从采购人安排，做好抗洪防汛工作。 | 2 |
|  |  | 其他方面 | 对于治安、公用卫生等突发事件，危及人身安全的设施设备有明显标志和防范措施。 | 2 |
| 4 | 房屋公用设施、设备维护与管理（25分） | 服务时限 | 急修服务10分钟内到位,24小时内修复，若不能，要有紧急处理措施，并对采购人（游客）做出合理解释，必须做出说明和限时承诺。服务时限不得以节假日和休息时间顺延。 | 1 |
|  |  | 房屋管理 | 及时处理区域的报修工作，按照维修管理规定执行。 | 2 |
|  |  | 给排水设施 | 水箱、蓄水池盖板完好无损坏，做好清洗工作，有记录。 | 1 |
|  |  |  | 泵房整洁无杂物，各类水泵运作正常，管道及阀门配件完好、无损坏、渗漏、锈迹。 | 2 |
|  |  |  | 按规定清扫一次明沟、天沟，疏通窨井，清理化粪池等，清扫有记录。 | 2 |
|  |  |  | 窨井无损坏、无缺失，安装到位，不影响行人与车量通行。 | 2 |
|  |  |  | 雨水管污水、给排水管无堵塞、排水畅通。 | 1 |
|  |  | 公用照明 | 每月检查公用供配电系统的运行状况，并做好记录，出现异常情况及时处理。 | 2 |
|  |  |  | 公用照明灯具开关等无损坏，使用正常。 | 2 |
|  |  | 消防 | 每月进行一次巡查，检查消防栓、箱、烟管器、消防水阀、消防标志等消防设备完好齐全，确保正常使用，并及时报修，有记录，无失窃、私用等情况。灭火器定期检查，确保有效使用。 | 3 |
|  |  | 监控 | 每月按规定检查监控设备，有记录，如有损坏及时修复。 | 3 |
|  |  |  | 消（监）控室实行24小时值班，发现情况及时上报处理，情况处理有记录；禁止无关人员在内。 | 3 |
|  |  | 其他公用设施智能道闸 | 完好无损、无随意改变用途现象。 | 1 |
| 5 | 收费管理（10分） | 收费管理 | 按标准合理收取车辆停车费等有关费用。 | 6 |
|  |  |  | 每月月底按时结算上报采购人收费情况，收支情况。 | 4 |
| 6 | 满意度测评（10分） | 积极配合采购人做好党建阵地建设、文明城市创建、示范单位、相关信息统计等工作。 |  | 5 |
|  |  | 定期组织采购人各部门及游客对物业管理服务企业进行测评，测评调查每半年不少于50份 |  | 5 |

说明：具体考核工作由采购人负责，按月、季度按照制定的考核标准对物业管理服务企业的服务行为进行考核。

（1）月度考核

a月检考核费用占比：月度考核评分占当月物业管理费的90%，全年考核汇总12次；

b月度费用结算：实行100分制，如当月考核得分超过90分（含），不扣物业费用；如得分低于90分（不含），每低1分扣月度考核费用的1%，如得分低于80分（不含），先扣除当月月度管理费的10％，每低一分再扣除当月月度管理费的2％；如得分低于70分（不含），先扣除当月月度管理费的30％，每低一分再扣除当月月度管理费的3％。

（2）季度考核

a季度考核费用占比：季度检查考核评分占3个月物业管理费的10%，全年考核汇总4次。

b季度考核费用结算：实行100分制，季度考核得分超过90分，不扣物业费用；如得分低于90分，每低1分扣季度考核费用的1%。

（3）合同解除

如连续2个月或年度累计4个月考核低于70分（不含），则物业管理服务企业未达到采购人要求，采购人有权依法解除合同。