采购需求

（一）项目概况：

对太湖大道（广南立交至高速无锡东出口）沿线高架花箱及上下匝道花箱内月季养护（含花箱），共计花箱14185盆，其中840盆花卉需移栽至中标方的苗圃场内。

（二）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）第九条规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）第二条规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 执行《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政、府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策。

（二）采购标的需满足的质量、安全等要求：

1．养护质量要求：合格，并按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，养护期工作内容包括：花箱内月季的修剪、病虫害防治、施肥等工作，保证全年无死株、无枯株；

2.质量违约金：合同总价的5%；

3．安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对其检测现场的人员、设备的安全负责。

（三）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1．采购标的数量、养护期限、养护地点、人员配置数量要求

2.采购预算价：98.4万元。

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.对太湖大道（广南立交至高速无锡东出口）沿线高架花箱及上下匝道花箱内月季养护（含花箱），共计花箱14185盆，其中840盆花卉需移栽至中标方的苗圃场内。

2.养护期限：自合同签订之日起3年，合同一年一签。

3.文明安全养护要求

（1）乙方应配有有安全员，需对养护人员进行施工安全教育和对施工设备、养护现场进行安全检查。

（2） 养护作业时，要充分利用机械设备。平日用于绿化浇灌必须为制式专业浇灌水车（抗旱期间除外）；绿化养护人员必须穿工作服，在夜间养护作业必须在作业地域内点红灯示意警戒标志。

（3）养护作业时，应随时保持道路的清洁、畅通，并由专人负责监管，以确保文明安全养护。

（4）应做到文明作业。

（五）采购标的的验收标准：

1.本项目按照满足国家、行业标准和江苏地区相应的规定进行验收。

（六）采购标的的考核标准：

符合《东亭街道绿地养护管理标准考核》办法规定。其中养护质量考核参考以下标准：

采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花箱养护 | 1、种类：花卉养护 2、规格：4株/箱 3、养护期：一级养护一年 4、备注：月季品种为仙境、红丛蓉、安吉拉，养护内容包浇水、修剪、施肥、日常保洁，以及死苗更换，营养土补充等，具体详见合同要求 | 个 | 13345 |  |  |
| 2 | 苗木迁移 | 原养护单位基地苗木（含花箱）需迁移至中标单位苗圃，共计840个，运距自行考虑，后期同步管养，作为备用 | 项 | 1 |  |  |

东亭街道绿地养护管理标准

绿化养护质量评分内容

一级绿化养护质量标准 1.1花盆内植物株型整齐、长势良好、蓬型饱满，枝叶分布均匀，疏密合理，生长健壮，枝叶茂盛，色泽正常。 1.2花箱月季全年两次以上盛花，花期整齐、正常，花量大，满足花期调整特殊需求。 1.3按需及时做好施肥、补水、修剪、病虫害防护措施。修剪应避免对高架车辆的影响。修剪要及时，修剪后整体高度保持基本一致。五一花后修剪、冬季修剪及8-9月份控花修剪应各一次，具体修剪时间应视天气及植物长势情况定。修剪应修除残花、果实、枯枝、病虫枝、横生枝等。除统一修剪三次外,其他时间视个别植株生长情况进行适时修剪。开花前及修剪后应施肥，开花前以液态磷钾肥为主，修剪后以缓释肥为主液态肥要严格按照使用说明控制浓度，35摄氏度以上高温不宜施肥。 1.4无枯枝枯叶，无缺株死株， 无病虫害危害状，无影响景观面貌的杂草。 1.5花箱内排水通畅、无积水。做好花箱日常保洁工作。

高架花箱养护考核细则

| 项目 | 考核标准 | 扣分标准 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护管理考核 | 1、花盆内植物株型整齐、长势良好、蓬型饱满，枝叶分布均匀，疏密合理，生长健壮，枝叶茂盛，色泽正常；无枯枝枯叶，无缺株死株，全线植物感观良好； | 植物长势弱、生长不良每平方扣1分，死株、缺株、枯叶每平方扣1分； | 每1分扣 500元；如通知后未在48小时内整改到位，将翻5倍扣分扣款。 每1分扣500元；如通知后未在48小时内整改到位，将翻5倍扣分扣款。 |
|  | 2、花箱内排水通畅、无积水。 | 花箱内有积水，未及时排除每平方扣1分； |  |
|  | 3、及时治虫除杂：每月中旬检查一次，做到花箱月季无杂草杂物，无病虫害危害； | 花箱内有杂草杂物、病虫害每平方扣1分； |  |
|  | 4、施底肥和追肥：对花箱月季要求施底肥，开花前适时施追肥，促进开化； | 未施底肥、追肥每次扣2分； |  |
|  | 5、修剪：修剪应避免对高架车辆的影响。修剪要及时，修剪后整体高度保持基本一致; 花后修剪应修除残花、果实、枯枝、病虫枝、横生枝等 | 未按要求修剪每次扣2分，修剪不及时每次扣2分； |  |