安置房小区智能道闸系统、门禁升级改造项目

本项目为安置房小区智能道闸系统、门禁升级改造项目，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离。

一、总体说明：

项目包含鸿泰苑1区、2区、3区、5区、6区、7区、8区，鸿运苑南区、中区、北区、6.1期、6.2期、6.3期、5.2期、鸿福苑二期，共用车牌识别系统58套（台）、广告门禁46套。

- 升级改造要求：

1、出入口车牌识别系统：

1.1出入口车牌识别系统升级，含硬件、网络优化升级。

1.2识别率：99.9%

1.3支持牌照类型：普通蓝牌、普通绿牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、单双层警车、单双层军牌、新 使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等，同时识别车牌颜色； 车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间等.

1.4支持内置白名单管理，相机可单独控制道闸，可对白名单车辆自动放行；

1.5内置电源：AC220V。 可脱机使用、脱机显示、脱机收费

1.6网络：10/100M 以太网TCP/IP，CPU：TI DSP；图像传感器： 1/2.8" CMOS；图像分辨率： 200W  1902P *1080P  CIF4  CIF；最低照度： 0.01 Lux（标准）；电子快门： 0-1ms 或者自定义；最佳拍摄范围： 3-10米；光源发光频率： 50Hz；复位：手动恢复出厂设置；存储：脱机名单：≥30000；脱机记录≥10000；可扩展TF卡（microSD卡）；音频压缩：输入输出  G711；分析帧率：25fps；补光灯：内置4颗LED灯，可调亮度（每颗最高功耗1W）。

1.7相机镜头：标配6mm 定焦镜头，可选配2.8-12mm、6-22mm、 5-50mm 电动调焦镜头；工作温度/湿度： -50℃~120℃，≤ 90%。

1.8夜间有效抑制大灯眩光，牌照号码清晰可辨。

1.9配合视频车牌识别出入口控制器与停车场管理软件完成车辆进出管理。

嵌入式智能感光系统，自动补光设计，无需感光器件；IP66防护等级，采用防雨淋、密封防尘设计，环境适应性强。

1.10车牌识别信息显示屏幕：

支持播报车牌信息、停车信息、收费信息等.语音音量：0~15级可调（软件调节）；播报内容：所有常用汉字、数字及字母；支持语音播报、显示金额/余位数，采用语音显示接口，支持自定义语音显示；显示信息：双色LED显示（显示停车场名称、车牌、收费信息、剩余车位信息）；屏幕材质：显示屏采用钢化玻璃面板，防划伤、防破裂；可调设计：一体式立柱支持转动圆形基座设计，安全稳定，360°可调，摄像机45°上下左右可调。

2、车辆管理收费服务平台升级、云端接入

2.1采用C/S+B/S架构，车场配置简单易操作，财务员只需电脑IE访问即可查看报表、月卡充值。

2.2丰富的收费标准任意配置（通用自然天、白天黑夜、工作日非工作日、高峰非高峰、24小时等）。

2.3支持多位多车，超出车位可灵活配置不让进或转临时车，可车辆出场后场内车自动转免费车。

2.4支持无需关注公众号场内微信、支付宝预付 。

2.5支持微信、支付宝、银联无感支付。

2.6支持出场扫码支付无需输入车牌号码直接支付。

2.7支持中央收费，商家管理、小程序发放优惠券。

2.8优惠券支持扫动态、静态码优惠、扫码一次多次进出免费（酒店应用）、优惠券叠加等功能。

2.9无需增加地感，独特技术避免车主扫无牌车二维码逃费。

2.10独有的入场车辆防掉头功能，避免太多无效入场记录需要人工清除。

2.11支持防跟车功能，防止前方车辆落闸后后方车辆无法通行现象。

2.12独有的数据库保护机制，完美防止意外断电导致数据库丢失问题 。

2.13嵌入式系统开发，自带mysql数据库，低功耗，安全稳定，三进三出内，无需单独配服务器。

3、广告门禁系统

3.1定制广告门

3.1.1预制固定门框：1800*2400，采用100*100*3.0镀锌方管制作，表面喷塑处理；地面开切400*400*400孔现浇混凝土基础，预埋300*300*10mm钢板。门框与预埋钢板焊接、广告门与门框焊接固定。

3.1.2广告门参数：高亮广告灯箱，高效节能,夜间灯光均匀透亮,广告效果出色;开门方式多种可选:无线遥控、按键、刷卡、密码、人脸识别、指纹识别，手机APP等;根据不同场合的人行通道,可选择单向开和双向开方式。选择单向开时,不分左右开方向;具有开关门红绿灯指示，开关门语音提示。

3.2人脸门禁机：人脸识别、IC卡、手机开门、公告宣传、网络传输、云端管理。

3.3系统与小区单元门禁系统对接，实现数据共享。

- 服务要求：

1.服务响应时间：设24小时服务专线，在接到报修通知后10分钟内做出响应，30分钟内到达现场，一般问题1小时内解决，重大问题4小时内解决。

2.定期巡查：每天检查系统是否正常运行，发现问题立即解决。

3.维护过程中为甲方的商业数据保密，不可泄露第三方；

4.维保单位有义务对甲方提供技术咨询，积极协助甲方定购所需日常易耗品及维修配件等，提供硬件市场行情指导报价，为甲方提供最优惠的新产品；

安置房小区智能道闸系统、门禁升级改造项目服务清单

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 |  | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原设备拆除 | 原设备拆除、搬运至指定地点 | 58 |  | 套 |  |  |
| 2 | 出入口车牌识别系统升级 | 1、出入口车牌识别系统升级，含硬件、网络优化升级。 2、识别率：99.9% 3、支持牌照类型：普通蓝牌、普通绿牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、单双层警车、单双层军牌、新 使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等，同时识别车牌颜色； 车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间等 4、支持内置白名单管理，相机可单独控制道闸，可对白名单车辆自动放行； 5、内置电源：AC220V。 可脱机使用、脱机显示、脱机收费 6、网络：10/100M 以太网TCP/IP，CPU：TI DSP；图像传感器： 1/2.8" CMOS；图像分辨率： 200W 1902P *1080P CIF4 CIF；最低照度： 0.01 Lux（标准）；电子快门： 0-1ms 或者自定义；最佳拍摄范围： 3-10米；光源发光频率： 50Hz；复位：手动恢复出厂设置；存储：脱机名单：≥30000；脱机记录≥10000；可扩展TF卡（microSD卡）；音频压缩：输入输出 G711；分析帧率：25fps；补光灯：内置4颗LED灯，可调亮度（每颗最高功耗1W） 7、相机镜头：标配6mm 定焦镜头，可选配2.8-12mm、6-22mm、 5-50mm 电动调焦镜头；工作温度/湿度： -50℃~120℃，≤ 90% 8、夜间有效抑制大灯眩光，牌照号码清晰可辨。 9、配合视频车牌识别出入口控制器与停车场管理软件完成车辆进出管理。 嵌入式智能感光系统，自动补光设计，无需感光器件；IP66防护等级，采用防雨淋、密封防尘设计，环境适应性强。 10、车牌识别信息显示屏幕： 支持播报车牌信息、停车信息、收费信息等.语音音量：0~15级可调（软件调节）；播报内容：所有常用汉字、数字及字母；支持语音播报、显示金额/余位数，采用语音显示接口，支持自定义语音显示；显示信息：双色LED显示（显示停车场名称、车牌、收费信息、剩余车位信息）；屏幕材质：显示屏采用钢化玻璃面板，防划伤、防破裂；可调设计：一体式立柱支持转动圆形基座设计，安全稳定，360°可调，摄像机45°上下左右可调 | 58 |  | 台/套 | 共29个出入口 |  |
| 3 | 停车场管理工控机 | 1、自带网络交换功能，最多支持4个网口，系统安装布线更方便。 2、采用C/S+B/S架构，车场配置简单易操作，财务员只需电脑IE访问即可查看报表、月卡充值 3、丰富的收费标准任意配置（通用自然天、白天黑夜、工作日非工作日、高峰非高峰、24小时等） 4、支持多位多车，超出车位可灵活配置不让进或转临时车，可车辆出场后场内车自动转免费车 5、支持无需关注公众号场内微信、支付宝预付 6、支持微信、支付宝、银联无感支付 7、支持出场扫码支付无需输入车牌号码直接支付 8、支持中央收费，商家管理、小程序发放优惠券 9、优惠券支持扫动态、静态码优惠、扫码一次多次进出免费（酒店应用）、优惠券叠加等功能 10、无需增加地感，独特技术避免车主扫无牌车二维码逃费 11、独有的入场车辆防掉头功能，避免太多无效入场记录需要人工清除 12、支持防跟车功能，防止前方车辆落闸后后方车辆无法通行现象 13、独有的数据库保护机制，完美防止意外断电导致数据库丢失问题 14、可实现车场免布线 15、增加一键远程呼叫功能，异常情况可呼叫到保安手机，手机APP可直接远程开闸 16、嵌入式系统开发，自带mysql数据库，低功耗，安全稳定，三进三出内，无需单独配服务器 | 29 | 台 |  |  |  |
| 4 | 车辆管理收费服务平台升级、云端接入 | 1、车辆管理收费服务平台、云端接入。 | 58 | 台/套 |  |  |  |
| 5 | 雷达 | 配套车辆感应器使用，增加防砸车、砸人功能 | 58 | 套 |  |  |  |
| 6 | 双色防水LED灯 | 1、12V,红绿双色，室外防水。 | 58 | 套 |  |  |  |
| 7 | 广告门 | 1、定制广告门 2、预制固定门框：1800*2400，采用100*100*3.0镀锌方管制作，表面喷塑处理；地面开切400*400*400孔现浇混凝土基础，预埋300*300*10mm钢板。门框与预埋钢板焊接、广告门与门框焊接固定。 3、广告门参数：高亮广告灯箱，高效节能,夜间灯光均匀透亮,广告效果出色; 开门方式多种可选:无线遥控、按键、刷卡、密码、人脸识别、指纹识别，手机APP等;根据不同场合的人行通道,可选择单向开和双向开方式。选择单向开时,不分左右开方向;具有开关门红绿灯指示，开关门语音提示; | 46 | 樘 |  |  |  |
| 8 | 人脸门禁机 | 1、名称：人脸门禁机 2、规格：人脸识别、IC卡、手机开门、公告宣传、网络传输、云端管理； 3、系统与小区单元门禁系统对接，实现数据共享 | 27 | 台 |  |  |  |
| 9 | 出门按钮 | 1、名称：出门按钮 2、规格：1.2米立柱安装，防雨出门按钮 | 27 | 套 |  |  |  |
| 10 | 接线箱 | 1、规格：500*600*200 2、箱内配置：空开-C32-1个，多用插座1块，门禁电源1个，8口交换机1台。 | 27 | 套 |  |  |  |
| 11 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV2*1.0 | 500 | 米 |  |  |  |
| 12 | 双绞线缆 | 1、名称：超五类网线 2、规格：CAT-5E 3、线缆对数：4 4、敷设方式：管内穿线 | 500 | 米 |  |  |  |
| 13 | 配管 | 1、名称：PCV25 | 500 | 米 |  |  |  |
| 14 | 路面开槽 | 路面开槽，50宽*50深，路面修补 | 400 | 米 |  |  |  |
| 15 | 提示牌 | 1、亚克力板 2、定制进出标识牌，防撞警示牌 | 46 | 套 |  |  | 96块 |

系统维保配件价格表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化车牌识别设备 | 套 |  | 与原系统配套 |
| 2 | 自动道闸 | 套 |  | 与原系统配套 |
| 3 | 道闸杆 | 根 |  | 与原系统配套 |
| 4 | 车辆检测器 | 台 |  | 与原系统配套 |
| 5 | 线圈/雷达 | 套 |  | 与原系统配套 |
| 6 | 光纤收发器 | 套 |  | 与原系统配套 |
| 7 | 8口千兆交换机 | 台 |  | 与原系统配套 |
| 8 | 道闸管理终端 | 台 |  | 与原系统配套 |

安置房小区智能道闸系统、门禁升级改造项目明细

| 序号 | 安装地点 | 车辆管理设备配置 |  | 广告门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 鸿声片区 |  |  |  |  |
| 1 | 鸿泰苑1区南门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 2 | 鸿泰苑1区西门 | 一进一出 | 2 | 同进同出 | 1 |
| 3 | 鸿泰苑1区北门 | 一进一出 | 2 | 同进同出 | 1 |
| 4 | 鸿泰苑2区东门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 5 | 鸿泰苑2区北门 | 一进一出 | 2 | 同进同出 | 1 |
| 6 | 鸿泰苑2区南门 | 一进一出 | 2 | 同进同出 | 1 |
| 7 | 鸿泰苑3区东门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 8 | 鸿泰苑3区南门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 9 | 鸿泰苑5区东门 | 一进一出 | 2 | 同进同出 | 1 |
| 10 | 鸿泰苑5区西门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 11 | 鸿泰苑6区南门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 12 | 鸿泰苑6区西门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 13 | 鸿泰苑7区西门 | 一进一出 | 2 | 同进同出 | 1 |
| 14 | 鸿泰苑7区北门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 15 | 鸿泰苑8区南门 | 一进一出 | 2 |  |  |
| 二 | 后宅片区 |  |  |  |  |
| 1 | 鸿运苑南区南门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 2 | 鸿运苑南区西门 | 一进一出 | 2 | 同进同出 | 1 |
| 3 | 鸿运苑中区北门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 4 | 鸿运苑北区南门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 5 | 鸿运苑北区南（西）门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 6 | 鸿运苑北区东门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 7 | 鸿运苑6.1期东门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 8 | 鸿运苑6.1期南门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 9 | 鸿运苑6.2期东门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 10 | 鸿运苑6.2期西门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 11 | 鸿运苑6.3期西北门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 12 | 鸿运苑6.3期西南门 | 一进一出 | 2 | 一进一出 | 2 |
| 13 | 鸿运苑5.2期东门 | 一进一出 | 2 |  |  |
| 14 | 鸿福苑二期 | 同进同出 | 2 | 同进同出 | 1 |
| 合计 |  |  | 58 |  | 46 |