采购需求

一、项目概况：

1、项目名称：太湖街道24条河道水质达标养护及11条河道保洁

2、项目概况：

24条水质达标养护河道为：东古巷浜、尚风桥浜、骂蠡港、山水湖滨内河、湖东浜、闪溪河（糜巷桥段）、闪溪河（太高段）、东湖外河、黄金湾浜、白水塘浜、北闸桥浜、王巷浜、松坟头浜、曹巷浜、谈巷浜、顾道里浜、圩湾里浜、上风咀、吴都路河、太湖国际一街区、邹家弄浜、芦村河、周司桥浜、方桥浜（信成道至格致中学段），中标方应通过水质维护、设备维护、水生植物养护、水质观察、河面保洁等措施使水质稳定在国家地表水环境质量Ⅲ类标准及以上。

11条保洁河道为：庙桥港、谢家弄浜、宣家巷浜、闪溪河、万思桥浜、秀水河、秀水河、张西桥浜、双新工业园河、曹王泾河、潘步桥浜，总面积约236190㎡，达到保洁相关规范及考核要求。

3、服务期：一年，具体以合同签订日期为准。

4、质量标准：满足采购人要求。

5、目标要求与考核办法：

（1）水质达标养护河道目标要求：每月水质稳定在国家地表水环境质量Ⅲ类标准及以上（特殊情况除外），即水质关键指标：溶解氧≥5，高锰酸钾指数≤6，化学需氧量COD≤20，氨氮≤1.0，总磷≤0.2。且河面洁净，无垃圾、水草等漂浮物，水体清洁度较高，岸坡无垃圾、枯树、打捞物堆集。

考核办法：每月水质数据以经开区生态环境局通报的水质检测数据为准，若出现河道连续3个月不达标，甲方有权终止该条河道的养护合同。

（2）河道保洁河道目标要求：通过河道保洁市场化运作实行长效管理，由专业作业单位进行日常性打捞保洁，确保辖区内河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物，河中无障碍物，河坡无垃圾，河坡无乱垦种，实现“水清、流畅、岸绿、景美”的总目标。

考核办法：每月由甲方组织对11条保洁河道进行考核评分，90分及以上视为合格。考核打分表见附件1。

6、付款方式：

合同签订生效后预付合同总金额的10%；服务期满6个月后，水质及保洁考核达到目标要求，付至合同价的50%；服务期满，水质及保洁考核达到目标要求，审计结束后付清余款。服务期内水质不达标的河道将扣除该河道当月30%的养护费用，服务期内保洁服务考核不合格的河道扣除该河道当月30%的保洁费用；费用按审计后费用均摊至每月计算。

如因上级主管部门对某河道进行整治等其他因素导致该条河道无法进行养护或保洁的，则按实际服务内容结算。

- 水质达标养护河道的采购标的的项目技术要求及需满足的服务标准等要求：

1、日常维护

（1）每日巡查，及时清理水面垃圾及杂物（垃圾及断草等）；

（2）发现有市民放生行为时及时禁止。

2、风机、水泵、曝气等设备维护保养

（1）风机养护措施

1）定期巡检曝气机及供电线路，巡检内容主要有：

a. 观察设备是否正常启动；

b. 观察运转是否正常（声音是否正常，水流水花是否正常，有无拥堵现象）；

c. 仔细观察裸露或外置的电器电缆有无破损或异常，出现问题及时处理；

d. 观察设备的固定有无松动情况；

e. 观察压力表是否有较大变动；

f. 及时清理曝气机周围漂浮物和垃圾，以免堵塞曝气机进气口，影响其正常工作。

2）出现异常情况及时处理关联事项：

a. 电器部分出现故障需立刻停机检修；

b. 涉水的维护管理作业应立即停止，以防漏电等问题出现安全事故。

（2）水泵养护措施                                                               1）每次使用确保水泵在适合的介质中作业，水质浓度必须控制在小于

1.1kg/L以内。黏稠状液体、带沙粒、水泥块的混合液体应避免进入泵体，否则极易导致机封磨损、电机负载。

2）每月两次定期巡检水泵及供电线路，巡检内容主要有：

a.观察设备是否正常启动；

b.观察运转是否正常（声音是否正常，有无异常震动)；

c.仔细观察裸露或外置的电器电缆有无破损或异常，出现问题及时处理；

d.观察设备的固定有无松动情况；

e.观察水泵出水水量是否正常，有明显衰减时应进行故障排查；

f.定期检查水泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。

3、喷泉浮岛养护

（1）日常巡查：每月巡检两次，检查浮岛有无破损、松散及链接扣有否掉落，及时清理附着在浮岛周围的杂物或垃圾；

（2）浮岛因冲击或人为原因受到损坏时，依损坏程度进行修补或更换浮岛，同时补种植物；

（3）浮岛链接扣破损、掉落或扎带破损，及时更换链接扣或扎带；

（4）因水位涨落或其他原因而导致浮岛搁浅时，应及时将其推入水中复位；

（5）台风、大风大雨天气及强泄洪前后2-3 天，检查浮岛的固定情况，如有脱落及时固定牢固；

（6）定期刷洗喷泉管道系统喷头等机件，水泵吸水口要每月清洗，防止污物堵塞吸口，降低工效甚至造成设备损坏，喷泉管路要半年清洗，清洗时注意喷头立管，防止造成损坏；

（7）喷泉电器设备要定期维护，半年要对柜子里的电器易损设备进行检测及做必要的维护。对喷泉设备维护人员进行专业培训的人员，电气设备维护人员还需持有专业上岗证书；

（8）电气设备的维护检修应在切断电源的条件下进行，如特殊情况需要带电作业时，应做好安全防护措施，重要部位要设专人监护；

（9）防水电缆的连接必须在无水的条件下进行，并用防水胶带、绝缘胶带、高压绝缘胶带进行三层防护；

（10）为保证喷泉花型美观一致，要随时将变动角度的喷头进行复位，复位时禁止使用锐利物体敲击，防止喷头损坏。

4、水生植物养护

（1）检查有无病虫害；

（2）检查植株是否拥挤，必要时可进行分株；

（3）及时清除水中的杂草；

（4）水生植物因虫害等原因缺失，或长势达不到要求，应进行补种恢复。

5、人员及器具配置

（1）人员配置

养护工人需经相关业务培训，了解生态治理技术及水生植物习性，具备水生态维护管理专业知识。

（2）器具配备（包括但不限于此）

①船只：每条河道应配备至少1条适合作业的船只，用于打捞河道垃圾、装载垃圾、植物残体等，所有船均自行配备。

②长杆网兜：网兜不宜过深，10—20cm左右深度即可。用于打捞水面或者水底垃圾及水生植物烂叶等。

③长杆镰刀、磨刀石、枝剪（收割水生植物时，必须锋利)用于收割水生植物。

④下水裤和水靴：用于水下作业，如补种水生植物等。

⑤救生衣： 用于保证工作人员人身安全。

⑥设备、系统养护机具：机械设备常用工具和电工工具。（一字和十字螺丝批、试电笔、夹钳等。）

6、台账制度：

中标单位应建立河道养护自查和相关管理制度，建立巡查和维护台账记录，各类资料规范齐全。并按照甲方要求提供相应台账。

- 河道保洁的采购标的的项目技术要求及需满足的服务标准等要求：

1、河道保洁管理要求专人每天不间断巡回保洁。作业人员作业时必须穿好救生衣。作业单位必须将清理打捞出来的垃圾、漂浮物上岸集中堆放在指定地点，统一处理，打捞起来的垃圾不能乱丢。

2、发现水体黑臭或受污染要及时上报；主要桥梁、通道视野范围内不能有漂浮物；桥两侧桥角不能有垃圾；交界河道处或有拦漂设施处不能有漂浮物堆积；不得故意把拦截的漂浮物放入其他保洁单位河道内。

3、每20米河道内有影响水生态的杂草、浮萍、水葫芦不超过2平方米；河面不能有垃圾等其他漂浮物。

4、河道中不能有障碍物；河道两侧有新建违章建筑或施工的，应及时发现并上报。

5、河坡白色垃圾或偷倒垃圾必须清理（河坡有绿化的除绿化垃圾以外的垃圾由河道保洁单位负责清理）；责任范围内的河坡杂草必须定期整理。发现河坡有乱垦种现象，必须及时阻止并及时清除。

6、人员及器具配置

（1）人员配置

中标单位要建立河道管理保洁队伍，确定专职管理人员和保洁员，并签订保洁合同，保证责任落实到人，同时确保安全作业。

（2）器具配备（包括但不限于此）

通航河道要配备中型机动或电动保洁船，一般河道配手动或电动保洁船，每条河道不得少于1艘/条。保洁船只应保持船况良好，船容整洁，船上垃圾不过夜。打捞器具由投标人自行配置，及时清理水面漂浮物及水草，做到日产日清，合理布置临时堆放点，做到堆放点垃圾日产日清。

7、台账制度：

中标单位应制订管理工作制度、作业要求，开展日常保洁工作后，记录好保洁内容（突击性整治照片资料等），做好相关台帐资料；做好河道保洁自检工作。

- 其他说明：

1、合同履行期间将按照相关规定对该招标项目进行验收考核。如中标单位对缺陷问题不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用均由中标单位承担。

2、供应商必须响应采购文件中提出的全部内容与要求，否则响应无效。

3、为更好地了解现场情况,各供应商需自行至现场进行踏勘,熟悉现场及周围道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

附件1：

河道保洁管理工作考核表

河道名称：

| 序号 | 考核内容 | 管理要求 | 扣分说明 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度台账 | 无河道保洁管理制度，无台账记录。 | 扣1分 |  |
| 2 | 文明作业 | 作业人员上岗不穿救生衣 | 扣1分 |  |
|  |  | 船只船况不良、船容不整洁 | 扣1分 |  |
| 3 | 河面情况 | 河面有垃圾、废弃物等漂浮物 | 发现1处扣1分，共5分 |  |
|  |  | 河边有较多水葫芦、水花生 |  |  |
|  |  | 水体整体感觉清洁度较差，有异味 | 扣1分 |  |
| 4 | 岸坡情况 | 存在垃圾、枯树、打捞物堆集 | 发现1处扣1分，共5分 |  |
|  |  | 驳岸杂草未清理 |  |  |
|  |  | 发现垦种未上报 |  |  |
| 5 | 社会监督 | 对发现及交办的问题未及时整改 | 扣2分 |  |
| 6 | 合计（总分100分，合格分为90分） |  |  |  |

考核单位：                                   考核时间：    年   月   日