采购需求确认稿（初稿）

采购人（盖章）: 无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

项目编号:

项目名称：梅村街道崇德幼儿园厨房设备采购及安装项目

采购方式：公开招标

日    期：2021年11月25日

需求信息（十五项）

- 基本信息（根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一项核心产品的名称；

1、项目名称：梅村街道崇德幼儿园厨房设备采购及安装

2、采购人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

3、核心产品：炊用燃气双眼大锅灶

二、采购预算：（同一项目中如含有货物或服务或工程，则必须填写各类别的分项预算；分项无预算则填0，工程类指装修、修缮类）

1、货物类

2、最高限价：56万元

三、根据采购项目的特殊要求规定的特定投标（报价）人条件

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）具有工业和商用电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》；

（2）具有《消毒产品生产企业卫生许可证》；

4、不接受联合体投标

四、详尽的技术及服务要求

1、本项目评分标准中涉及的所有检测报告、资质证书等证明材料如有虚假，即使中标也将取消其中标资格，且追究其相关法律责任，并按地方财政规定处理。

2、凡配置清单中涉及到品牌及产地的部分均可用同档次或高于其品质的替代，并在明细表中明确。

3、本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准。

4、清单中图片款式仅作参考，投标单位应按照清单中的规格、材质和工艺来生产。

5、投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

6.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

7.本项目中如有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

8.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

9、投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

10、项目整体免费质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。供应商负责厨房设备在使用期间内，提供三年免费保修，在厨房设备保修期内，一旦厨房设备发生质量问题，中投标人保证在接到通知1小时内响应，1日历天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为投标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间厨房设备的一切质量问题，更换部件及厨房设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

11、质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

12、根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

13、履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

14、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

15、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

梅村崇德幼儿园厨房采购项目清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收货处、更衣间 |  |  |  |  |
| A-001 | 灭蝇灯 | 40W | 额定电压:220V；额定功率:40W；有效面积 50平方米，粘捕式； | 1 | 只 |
| A-002 | 电子秤 | 150公斤 | 最大称重：150KG；大型LCD液晶显示屏幕字幕及LED背光显示功能；内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用；开机自动置零；零点自动跟踪。具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。5. 电源： 交流220V（±10%）/ 50Hz; 直流4V/4Ah (内置可充电蓄电池)； | 1 | 台 |
| A-003 | 平板车 | 900*600*800 | 板材：采用SUS 304 2Bδ= 1.0mm不锈钢板。管材：Φ25*1.0mm不锈钢圆管制作下层配1.5cm防火板，4#角钢，用4寸聚氨酯重轮。 | 2 | 辆 |
| A-004 | 双星洗手池连感应龙头 | 900*400*150 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=150． | 1 | 台 |
| A-005 | ▲不锈钢更衣柜 | 900*500*1800 | 采用优质不锈钢材质；分上层下层，每层三扇门；每扇门上附锁。(提供有效期内符合QB/T2139.4-1995的型式检验检测报告） | 6 | 台 |
|  | 库房 |  |  |  |  |
| B-001 | 地架 | 1200*500*150 | 板材：横档采用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板。排档管材38*25*1.0mm不锈钢方管焊接而成；立柱管材：38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 3 | 只 |
| B-002 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 板材：横档采用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板。排档管材38*25*1.0mm不锈钢方管焊接而成；立柱管材：38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 3 | 只 |
|  | 蔬菜加工 |  |  |  |  |
| C-001 | 灭蝇灯 | 40W | 额定电压:220V；额定功率:40W；有效面积 50平方米，粘捕式； | 1 | 只 |
| C-002 | 电热开水器连座 | ZK-90 9KW | 功率：380V/9KW；产水量：50L\H；高技术：采用国际先进的步进水加热技术，逐层进水逐层加热设计，取消了传统的浮球阀控制。高安全性能： 三重防漏电保护，使用安全。高效节能性：环保防火保温层，可最大限度减少热量散失，整体较传统开水器省电最高可达40以上。高质量：耐高温蒸汽腐蚀，坚固耐用，工艺先进。 | 1 | 只 |
| C-003 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 板材：横档采用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板。排档管材38*25*1.0mm不锈钢方管焊接而成；立柱管材：38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 3 | 只 |
| C-004 | 大单星盆台 | 1000*700*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=450mm。脚为38*38*1.0mm不锈钢方管配不锈钢调节脚。 | 3 | 只 |
|  | 冷热水龙头 |  |  | 3 | 只 |
| C-005 | 单星盆右平台 | 1400*700*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=450mm。脚为38*38*1.0mm不锈钢方管配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
|  | 冷热水龙头 |  |  | 1 | 只 |
| C-006 | ▲工作台连下一层板 | 1800*800*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.2mm不锈钢板δ=1.0mm。下层板厚度不锈钢板.管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为不锈钢调节脚。（提供有效期内食品接触产品卫生认证证书，提供符合QB/T2139.3-1995-1987的型式检验检测报告） | 2 | 台 |
| C-007 | 砧板刀具消毒柜 | 1200*650*1600 | 容积 : 1000L；额定电压 : 220V；电机功率 : 0.66kW。 | 1 | 台 |
| C-008 | 洗地龙头 | 10.5M | 外表静电喷塑，配有10.5M的高压软管，里面配有高弹性弹簧，安装操作方便于工作，进水口3／8”NPT内螺纹。 | 1 | 只 |
|  | 水池、肉类加工 |  |  |  |  |
| D-001 | 灭蝇灯 | 40W | 额定电压:220V；额定功率:40W；有效面积 50平方米，粘捕式； | 1 | 只 |
| D-002 | 洗地龙头 | 10.5M | 外表静电喷塑，配有10.5M的高压软管，里面配有高弹性弹簧，安装操作方便于工作，进水口3／8”NPT内螺纹。 | 1 | 只 |
| D-003 | ▲双星盆台 | 1200*700*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=250mm。脚为38*38*1.0mm不锈钢方管配不锈钢调节脚。提供有效期内食品接触产品卫生认证证书） | 1 | 只 |
|  | 冷热水龙头 |  |  | 2 | 只 |
| D-004 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.2mm不锈钢板δ=1.0mm。下层板厚度不锈钢板.管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| D-005 | 电热开水器连座 | ZK-90 9KW | 功率：380V/9KW；产水量：50L\H；高技术：采用国际先进的步进水加热技术，逐层进水逐层加热设计，取消了传统的浮球阀控制。高安全性能： 三重防漏电保护，使用安全。高效节能性：环保防火保温层，可最大限度减少热量散失，整体较传统开水器省电最高可达40以上。高质量：耐高温蒸汽腐蚀，坚固耐用，工艺先进。 | 1 | 台 |
| D-006 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.2mm不锈钢板δ=1.0mm。下层板厚度不锈钢板.管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
| D-007 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 板材：横档采用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板。排档管材38*25*1.0mm不锈钢方管焊接而成；立柱管材：38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| D-008 | 绞切肉机 | 510*410*800 | 规格：510*410*800MM；电压：220V；功率：1.1KW；切片厚度：3.5MM；生产能力：200~300KG/H | 1 | 台 |
| D-009 | 双层工作台 | 1200*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.2mm不锈钢板δ=1.0mm。下层板厚度不锈钢板.管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| D-010 | 大单星盆台 | 1000*700*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=250mm。脚为38*38*1.0mm不锈钢方管配不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
|  | 冷热水龙头 |  |  | 2 | 只 |
|  | 面点间 |  |  |  |  |
| E-001 | 备用编号 |  |  |  |  |
| E-002 | 单星盆台 | 600*600*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=250mm。脚为38*38*1.0mm不锈钢方管配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
|  | 冷热水龙头 |  |  | 1 | 只 |
| E-003 | 搅拌机 | 435*450*820 | 料桶容积 : 25L；额定电压 : 380V；电机功率 : 1kW；最大和面量 :8kg | 1 | 台 |
| E-004 | 豆浆机 | 35L | 额定电压 : 220V；额定功率 : 1.1KW | 1 | 台 |
| E-005 | 单门发酵柜 | 650*710*1860 | 额定电压 : 220V；额定功率 : 2.7KW | 1 | 台 |
| E-006 | 集气罩 | 2200*1000*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。配照明防灯，配油网。 | 1 | 组 |
| E-007 | 三层六盘电烤箱 | 1225*770*1540 | 电压 : 380V；功率 :19.2kW ；三层六盘 | 1 | 台 |
| E-008 | 面粉车 | JW-S81 746*328*740 | 材料：聚碳酸酯（PC），聚丙烯（PP），白色，容量：面粉56.3Kg，食糖：72.7Kg，米：81Kg | 2 | 辆 |
| E-009 | 木面工作台 | 1800*800*800 | 板材：SUS 304 2B不锈钢板。台面为优质柳桉木台面，厚度40mm。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| E-010 | 饼盘架 | 680*480*1500 | 板材：横档采用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板。排档管材38*25*1.0mm不锈钢方管焊接而成；立柱管材：38*38*1.0mm不锈钢方管制作；用4寸聚氨酯重轮，后轮带刹车。 | 1 | 只 |
|  | 烹饪间 |  |  |  |  |
| F-001 | 灭蝇灯 | 36W | 额定电压:220V；额定功率:40W；有效面积 50平方米，粘捕式； | 1 | 只 |
| F-002 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 板材：横档采用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板。排档管材38*25*1.0mm不锈钢方管焊接而成；立柱管材：38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| F-003 | 四门高身双温雪柜 | 1200*710*1920 | 温度范围：-6℃～-12℃//+2℃～+10℃；电压：220V/50HZ；输入功率：0.43KW；铜管盘制作。 | 2 | 台 |
| F-004 | 洗地龙头 | 10.5M | 外表静电喷塑，配有10.5M的高压软管，里面配有高弹性弹簧，安装操作方便于工作，进水口3／8”NPT内螺纹。 | 1 | 台 |
| F-005 | 单星盆左平台 | 1800*700*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=250mm。脚为38*38*1.0mm不锈钢方管配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
|  | 冷热水龙头 |  |  | 1 | 只 |
| F-006 | 双通工作柜 | 2000*100*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。其他板材厚度δ=0.8mm不锈钢板.管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为不锈钢Φ51调节脚，移门采用双面拉手。 | 3 | 台 |
| F-007 | ▲双门电热饭箱 | 24盘 | 蒸饭:120KG,24盘; 电压/功率：380V 12KW*2;箱体：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；内胆：不锈钢板厚度1.0mm；搁条：不锈钢板厚度0.8mm；三角槽焊接在箱体上饭盘：不锈钢板厚度0.8mm；保温：箱体不准采用整体发泡，必须采用保温棉，其他聚氨酯发泡；密封条：帆布胶条；手柄：手轮渐进式门锁铰；（提供食品级饭箱密封胶条检验报告） | 2 | 台 |
| F-008 | 燃气可倾式汤锅 | 200L | 材料：采用SUS3042B材质。内胆采用3mm不锈钢板，外壳采用3mm不锈钢板，支架采用80*40 1.5mm不锈钢方管，锅内径800MM，天然气用量为5m³/小时 | 1 | 台 |
| F-009 | 过滤式油网烟罩 | 9100*1300*500 | 罩体板：采用SUS304不锈钢板板厚1.2mm；两侧板：采用SUS304不锈钢板板厚1.2mm；滤油板：采用SUS304不锈钢板厚1.0mm； | 1 | 组 |
| F-010 | ▲燃气双眼大锅灶 | 2200*1200*800 | 炉面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；炉体：不锈钢板厚1.0mm；炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢；炉头：采用节能炉头；炉脚：不锈钢管可调子弹脚；来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；电压/功率：220V 250W*2；风机：低噪音中压铝壳强力双风机；风阀:风气连动。电子点火，歇火保护。（提供有效期内的产品安全认证证书，提供产品符合GB35848-2018的检测报告） | 2 | 台 |
| F-011 | 拼台 | 400*1200*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm；横管：不锈钢方管38*25*1.0mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| F-012 | 灭火系统 | 双瓶组 | 1、全天候监控发生火情，3-8秒扑灭火情；2、水流阀降温确保不复燃； 3、环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂；4、机械、电控相结合，更科学更实用。 | 1 | 台 |
|  | 二次更衣、水果、备餐间 |  |  |  |  |
| G-001 | 双洗手星连感应龙头 | 900*400*150 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=150．单孔感应龙头；台式安装，铸铁水嘴；AC-DC 控制模块，交、直流电均可使用；可通过“混水阀”调试出水温度 | 1 | 台 |
| G-002 | 双星盆右平台 | 1800*700*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=250mm。脚为38*38*1.0mm不锈钢方管配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
|  | 冷热水龙头 |  |  | 2 | 只 |
| G-003 | 备用编号 |  |  |  |  |
| G-004 | 紫外线灯 | 36W | 额定电压:220V；额定功率:36W；光强度7.5nw\cm2 | 3 | 只 |
| G-005 | 双层工作台 | 2100*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.2mm不锈钢板δ=1.0mm。下层板厚度不锈钢板.管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| G-006 | 保温送餐车 | 900*450*800 | 板材：采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材：Φ25*1.0mm不锈钢圆管制作。用4寸聚氨酯重轮，后轮带刹车。 | 24 | 辆 |
| G-007 | 移门工作柜 | 1100*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。其他板材厚度δ=0.8mm不锈钢板.管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为不锈钢Φ51调节脚，移门采用双面拉手。 | 1 | 台 |
| G-008 | 五格保温柜 | 1800*700*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.5mm；侧板：不锈钢板厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；电压/功率：220V 3KW; 电加热：恒温控制；脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm；横管：不锈钢方管38*25*1.0mm；台脚：可调不锈钢子弹脚；配5个带盖份数盒530*325*150 | 1 | 台 |
| G-009 | 保温桶车 | 700*700*800 | 材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。其他板材厚度δ=0.8mm不锈钢板，管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管，脚为不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
| G-010 | 留样冰箱 | 600*740*1920 | 规格：600*740*1920；温度范围：+2℃～+10℃；电压：220V；输入功率：0.28KW | 1 | 台 |
| G-011 | 紫外线灯 | 36W | 额定电压:220V；额定功率:36W；光强度7.5nw\cm2 | 3 | 只 |
| G-012 | 洗手池 | 2500*600*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=250mm。脚为38*38*1.0mm不锈钢方管配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
|  | 冷热水龙头 |  |  | 5 | 只 |
|  | 洗消间、洁具间 |  |  |  |  |
| H-001 | ▲高身储物柜 | 1200*500*1800 | 板材：SUS 304 2B层面厚度δ=1.0mm不锈钢板。其他板材厚度δ=0.8mm不锈钢板. 脚为不锈钢Φ51调节脚，移门把手采用上下双向面拉门。（(提供有效期内符合QB/T2139.4-1995的型式检验检测报告）） | 1 | 台 |
| H-002 | 洗地龙头 | 10.5M | 外表静电喷塑，配有10.5M的高压软管，里面配有高弹性弹簧，安装操作方便于工作，进水口3／8”NPT内螺纹。 | 1 | 只 |
| H-003 | 洁碟台 | 1150*800*700 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。不锈钢板.管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| H-004 | 大单星盆台 | 1000*700*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=250mm。脚为38*38*1.0mm不锈钢方管配不锈钢调节脚。 | 4 | 台 |
|  | 冷热水龙头 |  |  | 4 | 只 |
| H-005 | 残物台 | 1500*600*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。不锈钢板.管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| H-006 | 电热开水器连座 | ZK-90 9KW | 功率：380V/9KW；产水量：50L\H；高技术：采用国际先进的步进水加热技术，逐层进水逐层加热设计，取消了传统的浮球阀控制。高安全性能： 三重防漏电保护，使用安全。高效节能性：环保防火保温层，可最大限度减少热量散失，整体较传统开水器省电最高可达40以上。高质量：耐高温蒸汽腐蚀，坚固耐用，工艺先进。 | 1 | 台 |
| H-007 | 热风循环消毒柜 | 1330*650*1800 | 板材：内胆SUS 304 2B厚度δ=1.0mm不锈钢板。其他板材厚度δ=0.8mm不锈钢板。不锈钢板中层保温层。6KW发热器，配耐高温离心风机，内置循环风系统，可配刹车轮或不锈钢Φ51调节脚。 | 3 | 台 |
| H-008 | 拖把池 | 1000*700*550 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=250mm。脚为38*38*1.0mm不锈钢方管配不锈钢调节脚。 | 1 | 只 |
|  | 冷热水龙头 |  |  | 1 | 只 |
| H-009 | 拖把架 | 1200*350*1700 | 板材：采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材：Φ25*1.0mm不锈钢圆管制作。用4寸聚氨酯重轮，后轮带刹车。 | 1 | 个 |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管道 | 适配 | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 | 105 | ㎡ |
| 2 | 防火阀 | 800*500 | 采用镀锌板制作，外涂防锈防火漆。 | 1 | 只 |
| 3 | 减震器连支架 |  |  | 1 | 组 |
| 4 | 软连接 | 与风机配接 | 耐高温防火纤维布（连接缝柜和风管，防震防噪音） | 1 | 只 |
| 5 | 组合式净化机组 | 3200*1150*2000 | 体采用优质2.0毫米冷轧板烤漆制作；噪音不大于75db；净化率:达到国家环保要求，可直接对外排放；电压：380V;功率：11kw；30000m³/h ,有国家环保产品生产许可证及检测报告 | 1 | 台 |
| 6 | 安装辅材 |  | 螺丝、螺帽、丝杆，密封胶等 | 1 | 项 |
| 7 | 运输、安装 |  |  | 1 | 项 |

五、评分标准建议

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）投标人评价（15分）

1、投标人具有中国质量认证中心出具的有期内食品接触产品卫生认证证书，每提供一个与本项目需求相关的产品工作台连下一层板、双星盆台、证书产品标准和技术要求符合GB4806.9-2016、GB4806.1-2016的，每提供一个得2分，最高得4分。（要求提供证书复印件加盖原厂公章附于投标文件中，投标时另提供原件，不提供或提供不全不得分）

注：以上证书由国家认证认可监督管理委员会授权批准的第三方认证机构颁发的均可，行业协会颁发的不予认可。

2、投标人通过ISO9001质量管理体系认证、通过ISO45001职业健康安全管理体系认证、通过环境管理体系认证证书，并且在认证有效时间内，每提供一个得1分，最高得3分。（要求提供证书复印件加盖投标人公章附于投标文件中，投标时另提供原件，不提供或提供不全不得分）

3、投标人具有商用燃气燃烧器具《炊用大锅灶》（燃气双眼大锅灶）产品安全认证证书，产品标准/技术要求符合GB35848-2018提供一个认证的得2分。（要求提供证书复印件加盖原厂公章附于投标文件中，投标时另提供原件，不提供或提供不全不得分）

4、投标人具有国家质量认证中心出具的3C产品认证证书，得1分（投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章，投标时提供有效报告原件，不提供或提供不全不得分）

5、投标供应商企业具备省级及以上重合同守信用企业公示证书的，得2分。（提供相关证书复印件加盖公章放入投标文件中，原件备查，不提供或提供不全不得分）

- 6、投标供应商具备投标单位具有安全生产许可证的得2分（投标文件中提供证书复印件并加盖公章，原件备查，不提供或提供不全不得分）。

- 7、投标人具有省级及以上高新技术企业证书的,得1分。（复印件加盖公章做到投标文件中，投标时提供原件，不提供或提供不全不得分）。

（3）售后服务（8分）

1、根据各投标单位的一般故障响应修复时间、重大故障响应修复时间、更换或退货、零部件从预订至到货时间、人员培训等方面进行评分，此项最高得2分。

2、本地化服务：投标人在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员，并提供办公场所相关证文件（1分）（含营业执照、房屋所有权证、如房屋为投标人自有，则提供房屋所有权证；若房屋为投标人租赁，则提供租赁协议及被租赁方房屋所有权证或该房产所有权的其他证明资料复印件）；

3、售后服务机构具有燃气燃烧器具安装维修资质证书的得1分（投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章，投标时提供有效证书原件，不提供或提供不全不得分）。

4、为本项目配备的售后服务维修人员人数在1-4名的得1分，人数在5-6名的得2分。需提供《职业技能岗位证书》及投标单位为其缴纳的近6个月社会保险证明，投标文件中提供以上证书及社会保险证明复印件加盖公章，投标时提供原件，不提供或提供不全不得分。

（4）施工组织设计方案（37分）

1、施工进度计划和各阶段进度的保证措施                    （5分）

2、安装、调试、验收方案及质量保证措施                    （5分）

3、安全文明施工及环境保护措施                            （5分）

4、施工机械及人员投入计划                                （6分）

5、对人员的培训方案及维护保养计划                        （6分）

6、投标人提供平面布置图、进水点位图、电源点位图、排水点位图、地沟图等图，并满足使用方要求 （附平面图，见附件）                              （10分）

（5）满足招标文件需求得10分。

投标产品的技术响应程度,报价清单中型号、尺寸、数量不允许改动。设备材质参数有负偏离的按无效标处理。

（1）投标人的投标产品清单中炊用燃气双眼大锅灶检测判定依据符合GB35848-2018检测报告、工作台连下一层板检验检测依据符合QB/T2139.3-1995型式检验检测报告、双门电热饭箱提供符合GB 4806.11-2016食品级饭箱密封胶条检验检测报告，有一个得1分，最高3分（投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章，投标时提供有效报告原件，不提供或提供不全不得分）。

（2）投标人的投标产品清单中不锈钢更衣柜、高身储物柜”提供质量监督主管部门颁发的有效期内符合QB/T2139.4-1995的型式检测报告，每提供一份检测报告的得1.5分，最高3分（投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章，投标时提供有效期内的报告原件，不提供或提供不全不得分）

（3）、投标单位304不锈钢板材具有国家认可的检测机构出具的检验检测报告；（厚度：1.5mm、1.2mm、）检测及判定依据必须符合GB4806.9-2016、GB/T3280-2015标准，检测内容还包括食品接触材料的成分、拉伸试验、弯曲试验检测且中性盐雾试验时间达168h(含），提供一份得1分，最高得2分。【投标文件中须提供有效期内的食品级不锈钢板检验检测报告复印件加盖公章（送检单位必须与投标单位名称一致），原件备查，不提供或提供的检测内容不符、不全不得分】

(4)投标单位304不锈钢方管或圆管具有国家认可的检测机构出具的检验检测报告；规格38*38*1.2mm、φ25*1.2mm,检测结果必须符合GB4806.9-2016标准,检测内容包括食品接触材料的成分、拉伸试验、金属材料管压扁试验检测且中性盐雾试验时间达168h(含），提供一份得1分，最高得2分；【投标文件中须提供有效期内的食品级不锈钢板检验检测报告复印件加盖公章（送检单位必须与投标单位名称一致），原件备查，不提供或提供的检测内容不符、不全不得分】

评委按照下列评分幅度对上述方案进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%，无方案内容得0分。

(6)商务标投标文件的评价（2分）：制作规范性和表述清晰程度。

(7)加分项：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分

六、拟采购的政府采购方式

公开招标

七、项目类型

货物类

八、采购项目完工期或交货期及地点

1、完工期：合同签订生效后30日历天内完成本次招标设备的供货、安装以及与之配套的辅助工作，并经采购人验收合格后交付采购人使用。

2、项目整体免费质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

3、交货地点：无锡市新吴区梅村街道崇德幼儿园，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并实施安装调试。

九、付款方式 ：

合同签订生效后支付30%的预付款；货到现场安装结束经甲方验收合格后支付至合同价的50%，审计完成后支付至审定价的97%，余款在质保期满后一周内付清。上述款项均不另计利息，且所有款项全部支付至中标人基本账户。

十、采购人办公地址、确定的项目联系人及其办公室电话和手机

统一社会信用代码：113202140140330659

单位预算代码： 963001001

地址：江苏省无锡市新吴区梅苑路108号

联系人：黄淑艳

电话：0510-88153351

十一、进口产品

无。

十二、采购方式变更审批表

无。

十三、政府强制采购节能产品（台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）如有，必须列出在项目中的产品名称）是否强制节能产品

无。

十四、信息安全产品：

无。

十五、接受联合体投标（报价）：

- 不接受联合体投标